# SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1.	Część opisowa

1.1	Strona tytułowa

1.2.	Spis zawartości opracowania

1.3.	Projekt zagospodarowania terenu – opis:

1.3.1	Przedmiot i podstawa opracowania;

1.3.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu;

1.3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu;

1.3.4. Zestawienie powierzchni;

1.3.5. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu wynikających z Decyzji

ULICP;

1.3.6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej w szczególności o drogach

pożarowych oraz o przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę;

1.3.7. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robót budowlanych

1.2.13. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji;

1.4 	Zaświadczenia i izby projektantów

1.5	Oświadczenie projektanta o zgodności z przepisami

# 2.	Część rysunkowa

2.01.	Projekt zagospodarowania terenu		skala 1:500			 Pzt – 01

2.01.	Analiza zacieniania i przysłaniania		skala     -			 Pzt – 02

1.3.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla zadania „Odbudowa basenu w Sędziszowie wraz z zapleczem rekreacyjno-sportowym” na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 626/2, 29, 131, 130/2, 28/2, położonych w  obrębie 01 miasta Sędziszów. Zakres inwestycji obejmuje odbudowę basenu wraz z rozbudową o część sportowo-rekreacyjną, przebudowę infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowanie terenu.

Kategoria obiektu budowlanego – XV

Podstawą opracowania jest m.in. umowa zawarta z Inwestorem, obowiązujące normy, przepisy w tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690) z późniejszymi zmianami.; aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa, a także ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem dokonywane w trakcie projektowania oraz wizja lokalna terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu swoją formą dostosowane jest do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszowa uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Sędziszowa z dnia 30 grudnia 2010 r.

1.3.2. Istniejący stan zagospodarowania działki, w tym informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

Teren inwestycji obejmuje działki nr ewid. 626/2 ,29, 131, 130/2 i 28/2 obręb Sędziszów w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20A.

Istniejącą zagospodarowanie terenu obejmuje istniejący zespól budynków sportowo – rekreacyjnych, układ komunikacji kołowej, komunikacji pieszej obsługujące istniejące budynki sportowe oraz ogólnodostępne boiska sportowe.

Lokalizacja terenu inwestycji:

Teren inwestycji zlokalizowany jest w centralnej część miasta Sędziszów pomiędzy ulicami Kolejową i Kościuszki od strony zachodniej, ulicą dworcową od strony północnej, oraz ulicą Wesołą od strony południowo wschodniej.

Teren inwestycji sąsiaduje bez pośrednio Zespołem Szkół Ogólnokształcących zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 7 w Sędziszowie; oraz pośrednio z Urzędem Miejskim przy ulicy Dworcowej 20. W Sędziszowie.

Teren inwestycji graniczy z działkami nr :

- 626/1; 626/3 - od strony zachodniej;

- 31 - od strony wschodniej;

- 28/1 - od strony północnej;

- 130/3, 107,158 – od strony południowej;

Ukształtowanie terenu.

Teren działki jest praktycznie płaski. Wzdłuż północnej i północno wschodniej granicy działki – wzdłuż terenów boisk sportowych wykonano nasypy umożliwiające wypłaszczenie terenu pod tereny sportowe. Wzdłuż południowej granicy działki znajduje się spadek terenu niwelowany częściowo ścianą oporową – ścianka berlinka z betonowych elementów prefabrykowanych – na szerokości budynku hali basenowej. W dalszej części działki uskok terenu niwelowany jest skarpą o zmiennym nachyleniu. Różnica wysokości terenu wacha się od 1,8 do 2,00 m. Teren przy budynku jest wypłaszczony.

Istniejącą zabudowa:

Na terenie znajduje się istniejący zespół budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z obiektami zaplecza. Zespół składa się z budynku hali sportowo- widowiskowej, budynek zaplecza hali - część recepcyjno- szatniowa z wraz z częścią hotelową na piętrze i budynek basenu który w części parterowej uległ zniszczeniu w wyniku pożaru.

Komunikacja kołowa

Teren inwestycji jest dostępny od strony zachodniej, z ulicy Kościuszki, po przez działkę nr 626/1 obręb Sędziszów. Na terenie ruch kołowy jest realizowany po przez drogi dojazdowe do wejść głównych budynków Ośrodka sportu i rekreacji oraz obsługujące równocześnie miejsca postojowe na terenie działki inwestora. Wzdłuż budynku zrealizowana jest droga łącząca się z terenem utwardzonym prowadzącym do ulicy Wesołej – zlokalizowanej na wschodnim końcu działki.

Na terenie działki zlokalizowano miejsca postojowe dla klientów, gości oraz obsługi OSIR. Na terenie zlokalizowano 3 wydzielone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych – w tym miejsce dla samochodu typu bus.  Właściciel  obiektu zapewnia na terenie  istniejącym należącym do inwestora, przylegającym  bez średnio do działki objętej inwestycją adekwatną do potrzeb  ilość  miejsc  parkingowych.

Na teren inwestycji prowadzą dwie bramy techniczne zlokalizowanie w południowo – wschodni i południowo zachodnim narożniku terenu inwestycji obie prowadzą w przestrzeń pomiędzy budynkiem a południową granicą terenu inwestycji .

Komunikacja piesza

Komunikacja piesza z działek sąsiednich oraz z ciągów pieszych na terenie inwestycji przebiega po istniejących chodnikach wzdłuż obiektów i prowadzi do głównych wejść do budynku hali sportowej oraz budynku basenu. Dostęp pieszy jest możliwy po przez bramy główne oraz furtki w ogrodzeniu w ciągach pieszych terenów działek sąsiednich.

Boiska sportowe

Na terenie inwestycji znajdują się trzy istniejące boiska zewnętrzne sportowe z nawierzchnią syntetyczną osobno do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

Zieleń

Na terenie inwestycji nie występuje zieleń wysoka. Na przedmiotowym obszarze występują niewielkie ilości niskich drzew liściastych i krzewów, głównie w części frontowej działki oraz szpaler iglaków wzdłuż północnej granicy działki.

Istniejące uzbrojenie terenu

Przez teren działki przechodzi instalacja hydrantowa, wodociągowa oraz instalacja kanalizacji deszczowej, którą jest miejscowo do przesunięcia. Oprócz wymienionych powyżej sieci które są wewnętrzną instalacją inwestora przez działkę przechodzi również kanalizacja sanitarna, ciepłociąg oraz sieć elektryczna nie kolidująca z inwestycją. W zakresie opracowania nie przewiduje się budowy nowych przyłączy gdyż inwestycja będzie podłączona do istniejącego obiektu. W zakresie inwestycji nie przewiduje się też przebudowy innych instalacji i sieci nie będących własnością inwestora, a będących we władaniu innych gestorów.

Istniejące sieci na działce nie będące własnością inwestora nie kolidują z inwstycją.

Obiekty przeznaczone do rozbiórki

Działka jest działką budowlaną. Na działce znajdują się obiekty budowlane oraz elementy spalonego basenu przewidziane do rozbiórki. Rozbiórka obiektów kubaturowych, objęta jest odrębnym postępowaniem (uzyskanie decyzji rozbiórki).

Ponadto w ramach prac związanych z budową basenu i rozbudową zaplecza hali rozebrane zostaną również następujące obiekty budowlane:

- 	droga techniczna w części południowej działki,

- 	podstawa nośna  zewnętrznej  części zjeżdżalni   basenowej.

1.3.3. Projektowane zagospodarowanie działki

Zadanie inwestycyjne obejmuje zakresy robót  budowlanych :

1. Budowę - odbudowę hali basenowej – bez  zmian  powierzchni zabudowy hali , z dobudową zewnętrznej klatki schodowej  na potrzeby zjeżdżalni;

2. Budowę - rozbudowę istniejącego budynku zaplecza  hali basenowej i sportowej;

Projekt  zagospodarowania  terenu zakłada dostosowanie  istniejącego zagospodarowania terenu  do potrzeb  rozbudowywanych obiektów  oraz  remont   istniejących obiektów sportowych.

Zadanie inwestycyjne obejmuje w swoim zakresie odbudowę basenu.  Zakres inwestycji obejmuje:

- 	odbudowę hali basenowej,

-	rozbudowę hali o zaplecze rekreacyjno sportowe w zakresie dodatkowej sali do squasha,

siłowni, kręgielni, magazynu i zaplecza biurowego,

-	budowę palisady,

- 	modernizację oświetlenia zewnętrznego na oprawy energooszczędne,

- 	remont zewnętrznych boisk w tym wymianę piłkochwytów na nowe oraz wymianę 	nawierzchni boisk na nową bez zmiany geometrii,

- 	korektę przebiegu instalacji znajdujących się na działce kolidujących z inwestycją,

Projekt  będzie  realizowany  etapami obejmującymi zespoły funkcjonalne umożliwiające  samodzielne  funkcjonowanie obiektów. Zgodnie z  projektem  PAB istnieje  możliwość realizowania  kolejnych  etapów :   budowa obiektu  basenowego wraz z zjeżdżalnią, budowa obiektu zaplecza rekreacyjno - sportowego, budowa  magazynu,  remont zewnętrznej infrastruktury sportowej wraz z instalacją elektryczną.

Usytuowanie budynków na działce zdeterminowane jest przez ich gabaryty i możliwości usytuowania na działce.

Projektowane  obiekty

Hala  basenowa  odbudowywana bez  zmiany gabarytów powierzchni zabudowy  w zakresie  lokalizacji  oraz  wymiarów sprzed  rozbiórki. Zmianie  ulegnie  wysokość  oraz kształt  dachów

Hala basenowa  zostanie  odbudowana  na rzucie prostokąta  z zachowaniem dotychczasowych  odległości od granicy działki.  Budynek  basenu  będzie przekryty  dachem  płaskim z 4 pasmami  doświetlenia  szedowego.  Rzędna  dachu  wynosi +9,05m  a rzędna  górnej krawędzi  szedów nie  będzie  przekracza wysokości +11.55m.

Klatka schodowa

W południowo wschodnim narożniku odbudowywanej  hali basenowej, w  miejscu  dotychczasowej stalowej konstrukcji wsporczej dla zjeżdżalni zaprojektowana  została klatka  schodowa wraz z podkonstrukcją na  potrzeby zjeżdżalni.  Klatka  schodowa  będzie realizowana w konstrukcji żelbetowe z wypełnieniem ślusarką  aluminiową. Schody stalowe  drabinkowe – zgodnie z PAB. Wysokość  klatki schodowej  jest  dostosowana  do więźby dachowej  przy równoczesnym   zachowaniu  wysokości  nie mniejszej  niż  9,00 licząc  od  poziomu +/-0,00.

Zaplecze  rekreacyjne

Projektowane jest prostokątne skrzydło zaplecza hali w kształcie litery L mieszczące dodatkowe funkcje ze schodami i zapleczem. Aby zapewnić możliwość rozbudowy, koryguje się przebieg instalacji na działce inwestora oraz przewiduje budowę indywidualnego dojścia na cele pożarowe.

Ponadto od strony wschodniej projektuje się odbudowę hali basenowej połączonej resztą budynków. Basen ma kształt prostokąta, a jej bryła zwieńczona jest dachem płaskim szedowym zapewniającym równomierne neutralne nasłonecznienie. Projektowane bryły są niskie do 11,55m basen i zaplecza do 7,55m.

Hala basenowa usytuowana została w miejscu istniejącej, równolegle do granic terenu objętego opracowaniem umieszczono nowo projektowane zaplecza hali zawierające squash, kręgielnie i siłownie.

a) urządzenia budowlane związanie z obiektami budowlanymi

W ramach inwestycji zakłada się przeniesienie odcinka istniejącej instalacji wodociągowej kolidującej z projektowaną rozbudową budynku hali, przeniesienie fragmentów zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Instalacje te są własnością inwestora.  Istniejące zjazdy na działki drogowe o nr ewid. 156/7 oraz 28/2 pozostawia się bez zmian z uwagi na brak zmian w ilości miejsc postojowych na terenie inwestycji.

Urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki pozostają bez zmian.

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, do której projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych. W tym celu uzyskane będą warunki techniczne o możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Wody deszczowe z projektowanych budynków odprowadzone zostaną do kanalizacji deszczowej (na terenie inwestycji). W tym celu uzyskane będą warunki techniczne o możliwości przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

c) układ komunikacyjny

Komunikacja na działce odbywać się będzie bez zmian względem istniejącego układu zagospodarowania terenu. Ilość miejsc postojowych na działce nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się przebudowy istniejących zjazdów do dróg publicznych. Miejsca postojowe w ilości 10 szt wymagane zgodnie z zapisami MPZU (1 miejsce postojowe na 50m2 nowo projektowanej powierzchni użytkowej oraz 1 miejsce na 4 nowo zatrudnione osoby) przewiduje się w bilansie już istniejących ponad miarowych miejsc postojowych przewidzianych na parkingach budynków gminnych  w zakresie inwestycji. W granicach terenu objętego inwestycją istniejące miejsca postojowe są w ilości spełniającej zapisy planu.

d) sposób dostępu do drogi publicznej

Parametry zjazdów z uwagi na brak zmiany docelowej funkcji obiektów przewiduje się do pozostawienia bez zmian.

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Do budynku projektuje się przyłącza instalacje i przebudowy:

Przyłącze wody

Podłączenie wody do projektowanego obiektu zaprojektowano z sieci wodociągowej odbywać się będzie poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji inwestora. Zapotrzebowanie na wodę nie ulega zasadniczej zmianie względem stanu istniejącego i mieści się w przewidzianej rezerwie zgodnie z umową przyłączeniową. Poprzez istniejące instalacje w budynku – poza zakresem.

Przyłącze do kanalizacji sanitarnej

Podłączenie kanalizacji sanitarnej do projektowanego obiektu zaprojektowano do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce i odbywać się ono będzie poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji inwestora. Zapotrzebowanie na odprowadzenie ścieków nie ulega zasadniczej zmianie względem stanu istniejącego i mieści się w przewidzianej rezerwie zgodnie z umową przyłączeniową. Poprzez istniejące instalacje w budynku – poza zakresem.

Utylizacja ścieków pozostałych:

Zamierzenie nie wymaga odprowadzenia ścieków pozostałych typu: przyłącze do kanalizacji po wcześniejszym podczyszczeniu; bezodpływowy zbiornik na ścieki; indywidualna oczyszczalnia ścieków; bezodpływowy zbiornik na ścieki odzwierzęce; płyta obornikowa i inne.

Przyłącze kanalizacji deszczowej:

Podłączenie kanalizacji deszczowej do projektowanego obiektu zaprojektowano z gminnej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce odbywać się będzie poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji inwestora. Zapotrzebowanie na odprowadzenie wód opadowych nie ulega zasadniczej zmianie względem stanu istniejącego i mieści się w przewidzianej rezerwie zgodnie z umową przyłączeniową. Poprzez istniejące instalacje w budynku – poza zakresem.

Przyłącze elektroenergetyczne:

Projektuje się przyłącze elektroenergetyczne zgodne z warunkami przyłączenia odbywać się będzie poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji inwestora. Zapotrzebowanie na energię nie ulega zasadniczej zmianie względem stanu istniejącego i mieści się w przewidzianej rezerwie zgodnie z umową przyłączeniową. Poprzez istniejące instalacje w budynku – poza zakresem.

Przyłącze ciepłownicze:

Projektuje się przyłącze ciepłownicze zgodne z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez przedsiębiorstwo ciepłownicze i odbywać się będzie poprzez rozbudowę wewnętrznej instalacji inwestora. Zapotrzebowanie na ciepło nie ulega zasadniczej zmianie względem stanu istniejącego i mieści się w przewidzianej rezerwie zgodnie z umową przyłączeniową. Poprzez istniejące instalacje w budynku – poza zakresem.

Gospodarowanie odpadami

Odpady komunalne – gromadzone w specjalistycznych kontenerach, umieszczonych na zagospodarowaniu terenu bez zmian do stanu istniejącego. Wywożenie śmieci na wysypisko zgodnie z przepisami obowiązującymi w Gminie. Przewiduje się segregowanie odpadów w specjalnych pojemnikach w celu ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Ponieważ rozbudowa hali oraz odbudowa basenu sportowego nie zwiększa ilości użytkowników, a jedynie ma na celu poprawę warunków – nie zwiększa się w sposób znaczący ilość odpadów komunalnych.

Zaopatrzenie w środki łączności

Przyłącze teletechniczne zgodne z warunkami przyłączenia bez zmian.

Trasy budowy i przebudowy sieci, przyłączy i instalacji zewn. naniesiono na rysunku zagospodarowania terenu PZT-01. Projektowane przyłącza nie są objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę zgodnie z pkt. 29a Prawa Budowlanego, wykonane zostaną co najmniej na tym samym etapie realizacji inwestycji co budowa obiektów kubaturowych.

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

W celu zabezpieczenia skarpy terenowej projektuje się palisadę z pali wierconych CFA średnicy 50  cm, wysokości 6 m. Pal zagłębiony w gruncie 4 m, od strony inwestora 2 m nad ziemią, od strony sąsiada do poziomu terenu. Palisadę przewidziano na długości 71 metrów bieżących, co dale 142 szt. pali. Ściana oporowa będzie wiercone w odległości 20 cm od ogrodzenia co zapewni brak oddziaływania inwestycji na działkę sąsiednią.

Inwestycja nie prowadzi do kolizji z istniejącą zielenią wysoką. Istniejąca zieleń na działce to drzewa owocowe i krzewy nie podlegające zgłoszeniu.

1.3.4.	Zestawienie powierzchni

Dla działek 626/2, 131, 130/2 i 29 w terenie UP4 - MPZP:

a) powierzchnia zabudowy

- istniejący hala				 					  2 371,76 m²

- projektowane nowe zaplecze hali				 			     510,14 m²

- odbudowa budynku basenu								  1 116,10 m²

łącznie pow. zabudowy na działce							 3 998,00 m²

Powierzchnia zabudowy budynków wynosi 38,6% zakresu w terenu UP4 zgodnie z MPZP

b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

- powierzchnia modernizowanych boisk sportowych					 1 721,00 m2

- powierzchnia pozostałych trenów utwardzonych					 2 152,00 m2

c) powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna							 2 482,00 m²

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 23,9% zakresu w terenu UP4 zgodnie z MPZP

d) powierzchni innych części terenu

- zakres opracowania w terenie MPZP – UP4 					10 353,00 m²

Dla działki 28/2 w terenie ZD – MPZP

a) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników

- powierzchnia istniejących dróg		 					    303,00 m2

- powierzchnia modernizowanych boisk sportowych					      37,00 m2

b) powierzchni biologicznie czynnej

- powierzchnia biologicznie czynna							  1 628,00 m²

c) powierzchni innych części terenu

- zakres opracowania w terenie MPZP – ZD	 					  1 968,00 m²

Powierzchnia zakresu w terenu ZD zgodnie z MPZP

Inwestycja nie podlega ocenie warunków środowiskowych, rozporządzenia rady ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcie nie spełnia warunków potencjalnie oddziaływujących na środowisko określonych w par.3 pkt 1. ust. 57. lit. a.

1.5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren na którym realizowana jest inwestycja leży na terenie objętym opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszowa uchwały nr III/10/2010 Rady Miasta Sędziszowa z dnia 30 grudnia 2010 r.

Warunki zabudowy określone przez MPZP dla terenu UP4:

- Tereny UP4 ustala się przeznaczenie, zasady zabudowy i zagospodarowania terenów usług publicznych – zgodnie z MPZP

- przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie i odbudowie istniejących oraz budowie budowie nowych budynków, należy zachować wymagania określone w pkt. 2-7 – zgodnie z MPZP

- wskaźnik intensywności zabudowy 0,83 nie może być większy niż 1,0 – zgodnie z MPZP

- powierzchnia zabudowy wynosi 38,6% i nie może przekraczać 70% powierzchni działki budowlanej 626/2, 131, 130/2 i 29 – zgodnie z MPZP

- powierzchia biologicznie czynna 23,9% i nie może być mniejsza niż 20% działki 626/2, 131, 130/2 i 29 – zgodnie z MPZP

- dostęp do dróg publicznych, o których mowa w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne – zgodnie z MPZP

- tereny powinny być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków, o których mowa w §29-36 – zgodnie z MPZP

- forma architektoniczna budynku spełnia następujące warunki i jest zgodna z MPZP:

- liczba kondygnacji nadziemnych nie przekracza trzech,

- dachy wielospadowe o jednakowym nachyleniu pod kątem 25-45 stopni, dla hal sportowych i basenów dopuszcza się dachy o innym kształcie i kącie nachylenia,

- kolorystyka budynku: pokrycia dachu w kolorach ciemnych, elewacje – tynkowane w kolorach jasnych, drewniane, kamienne lub ceramiczne w kolorach naturalnych,

Warunki zabudowy określone przez MPZP dla terenu ZD:

- Tereny ZD utrzymuje się istniejące drogi wewnętrzne i ciągi pieszo-jezdne – zgodnie z MPZP

- Teren należy wyposarzyć w urządzenia infrastruktury technicznej, z zachowaniem warunków określonych w §29, 31 i 35 – zgodnie z MPZP

b) informacja czy działka lub teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren na którym projektowany jest obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków, ani gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

c) wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji górniczej.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

- zapotrzebowanie i jakość wody – z istniejącej sieci gminnej;

- sposób odprowadzania ścieków sanitarnych – do kanalizacji sanitarnej;

- sposób odprowadzania wód deszczowych – do kanalizacji deszczowej;

- emisja zanieczyszczeń gazowych – nie występuje;

- istniejący śmietnik zapewnia miejsca gromadzenia odpadów dla projektowanego budynku, a rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów bez zmian do stanu istniejącego – odpady komunalne – gromadzone w specjalistycznych kontenerach, umieszczonych w budynku. Wywożenie śmieci na wysypisko zgodnie z przepisami obowiązującymi w Gminie. Przewiduje się segregowanie odpadów w specjalnych pojemnikach w celu ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów;

- emisja hałasu – nie zwiększa się;

- wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne – projektuje się takie usytuowanie budynku, aby zminimalizować ilość drzew przeznaczonych do wycięcia, inwestycja nie wpływa na glebę, wody powierzchniowe i podziemne;

- realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie narusza interesów osób trzecich: nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi; zastosowane w opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego;

- istniejące miejsca postojowe na terenie inwestycji zostały obliczone zgodnie z decyzją MPZP, a odległość miejsc od granicy działki zostały zachowane zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

1.3.5. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,

powierzchnia zabudowy

- odbudowywany budynek basenu							 1 116,10 m²

- nowo projektowane zaplecze hali							    510,14 m²

wysokość:

- odbudowywany budynek basenu							       11,55 m

- nowo projektowane zaplecze hali							         7,55 m

Liczba kondygnacji

- odbudowywany budynek basenu								      1

- nowo projektowane zaplecze hali								      1

b) informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie odbudowa basenu oraz budowa nowego zaplecza hali, zakwalifikowana jest jako budynek niski ZL III,

W budynku basenowym przewiduje się przebywanie do 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami.

W nowym budynku zaplecza hali gdzie planowana jest kręgielnia, siłownia i squosh przewiduje się przebywanie do 30 osób niebędących ich stałymi użytkownikami.

c) informacje o klasie odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy,

### Klasy odporności pożarowej budynków lub ich części:

### Hala basenowa – budynek zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej (budynek niski ZL III o jednej kondygnacji nadziemnej, podpiwniczony).

### Nowo projektowany budynek zaplecza hali– budynek zaprojektowano w klasie „D” odporności pożarowej (budynek niski ZL III o jednej kondygnacji nadziemnej, niepodpiwniczonej w której poziom stropu nad pierwszą kondygnacją nadziemną jest na wysokości nie większej niż 9m nad poziomem terenu).

Projektowane obiekty wydzielono od istniejących zgodnie z § 210 [WT] i stanowią one odrębne budynki niskie ZLIII z pomieszczeniami PM powiązane z istniejącym budynkiem funkcjonalnie.

### Wymogi klasy odporności pożarowej elementów budynku

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, powinny spełniać, co najmniej wymagania określone w poniższej tabeli:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku 5) *) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop 1) | ściana zewnętrzna 1), 2) | ściana wewnętrzna 1) | przekrycie dachu 3) |
| "A" | R 240 | R 30 | REI 120 | EI 120 (o↔i) | EI 60 | RE 30 |
| "B" | R 120 | R 30 | REI 60 | EI 60 (o↔i) | EI 30 4) | RE 30 |
| "C" | R 60 | R 15 | REI 60 | EI 30 (o↔i) | EI 154) | RE 15 |
| "D" | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o↔i) | (-) | (-) |
| "E" | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Oznaczenia w tabeli: R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku, E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., (–) – nie stawia się wymagań. *) Z zastrzeżeniem § 219 ust. 1 1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni, nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4. 4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30. 5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. |  |  |  |  |  |  |

Dach budynku części niższej stanowiącej odrębną strefę posiadać będzie konstrukcje R30 przykrycie RE30.

Elementy budynku, zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

Dopuszcza się stosowanie klap dymowych z materiałów łatwo zapalnych w dachach i stropodachach.

Przekrycie budynku o powierzchni większej niż 1.000 m2 zaprojektowano jako nierozprzestrzeniające ognia, jest przekryte izolacją niepalną.

W budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W ścianach zewnętrznych pasy międzykondygnacyjne mają wysokość konstrukcji co najmniej 0,8 m (nie dotyczy dróg komunikacji ogólnej).

Elementy okładzin elewacyjnych - mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru w czasie 60 minut.

d) informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem, w tym informacje dotyczące pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej,

W projektowanych budynkach nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem, ani stref zagrożenia wybuchem w przestrzeni zewnętrznej.

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym informacje o odległościach od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametrach wpływających na odległości dopuszczalne,

Odległości od najbliższych istniejących budynków:

- Budynek basenu styka się z istniejącym budynkiem hali,

- Budynek zaplecza styka się z istniejącym budynkiem hali,

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym informacje o:

– drogach pożarowych oraz dojściach dla ekip ratowniczych,

Budynek niski ZL III (odbudowywany basen i nowe zaplecze hali) nie należy do budynków wymagających drogi pożarowej.

– zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym o wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych, urządzeniach i innych rozwiązaniach w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowaniu źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych,

W bezpośrednim sąsiedztwie od inwestycji są zlokalizowane 2 hydranty zewnętrzne w odległości 75m (przy istniejącym budynku hali) oraz 5m (do przeniesienia z uwagi na obecną lokalizację w miejscu planowanej rozbudowy zaplecza hali). Istniejące hydranty zewnętrzne są wystarczające do zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla projektowanej inwestycji.

g) informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o o

Projekt nie wymaga zastosowania rozwiązań zamiennych

1.3.6. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

a) Dostępność dla osób niepełnosprawnych

Projektowane budynki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby to zapewnić będą wyposażone w następujące elementy eliminujące bariery architektoniczne:

- wydzielone miejsca postojowe na parkingu;

- wejście główne do budynków – bez barier architektonicznych;

- węzły sanitarne i szatniowe przystosowane dla niepełnosprawnych;

- początek i koniec biegu schodów zostanie wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru oraz zmiany w fakturze bądź sprężystości nawierzchni, a krawędzie stopni będą kontrastować z kolorem posadzki pasem na całej szerokości stopni;

b) Informacja na temat lokalizacji w terenach zamkniętych

Zamierzenie budowlane nie leży w terenie zamkniętym.

c) Zgodność zamierzonej inwestycji z podstawowymi wymaganiami technicznymi

Projektowana inwestycja spełnia podstawowe wymagania dotyczące warunków technicznych i nie narusza obowiązujących przepisów a projektowany obiekt budowlany spełnia wymagania podstawowe określone w art. 5 Prawo Budowlanego.

d) Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów

W związku z realizacją planowanej inwestycji planuje się następujące zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów: używanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych związanych z pracami budowlanymi na terenie planowanej inwestycji; użycie gruntu do niwelacji i zasypek wokół budynku; zagospodarowanie mas ziemnych na terenie należącym do Inwestora – po wcześniejszym ustaleniu miejsca składowania; wywóz nadwyżki mas ziemnych na miejsce składowania odpadów.

e) Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do wykonawstwa. Prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlana, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ. Zastosowane materiały powinny mieć ważne świadectwo dopuszczające do stosowania w Polsce, atesty i certyfikaty. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem architektonicznym jak również z projektem technicznym. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całą dokumentacją wielobranżową (zarówno opisy jak i rysunki). Wykryte niezgodności, niejasności, propozycje zamienne należy uzgadniać z projektantem.

1.3.7.	Informacja o obszarze oddziaływania

Analiza pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 z późn. Zmianami) odniesienia szczegółowe do przepisu:

Obszar oddziaływania obiektu ustalony na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 nr 0 poz 1422):

a) §11 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

1. 	Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, określonych w przepisach odrębnych - spełniono zgodnie z opisem poniżej

2. 	Do uciążliwości, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:

- - szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych – projektowany budynek nie powoduje wytwarzania szkodliwego promieniowania ani pól elektromagnetycznych,

- - hałas i drgania (wibracje) – projektowany budynek nie powoduje wytwarzania wibracji, ilość hałasu mieści się w założeniach w/w normy ,

- - zanieczyszczenie powietrza – nie występuje (ogrzewanie miejskie),

- - zanieczyszczenie gruntu i wód – nie występuje,

- - powodzie i zalewanie wodami opadowymi – budynek nie prowadzi do takich zagrożeń,

- - lawiny skalne i śnieżne– budynek nie prowadzi do występowania takich zagrożeń,

- - szkody spowodowane działalnością górniczą – budynek nie jest posadowiony na terenie szkód górniczych;

- Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie w zakresie usytuowania budynku.

a) §12 - odległości budynku od granic z sąsiednimi działkami budowlanymi dla budynków usytuownych w odległości większej niż 4m dla ścian z drzwiami i oknami oraz 3m dla ścian bez okien od granicy z sąsiednią działką budowlaną .

Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie  w zakresie odległości od granic.

Od strony południowej projektowany budynek zlokalizowany jest w odległości  pomiędzy  3,20 do 4,40 m od  granicy z działkami 130/3,107,158. Od strony wschodniej odległość od granicy działek  budowlanych przekracza 33,00m. Od strony zachodniej terenu inwestycji brak zmian względem stanu istniejącego.

c) §13 przesłanianie – w stosunku do terenów sąsiednich, zarówno zabudowanych jak i  niezabudowanych - budynek nie powoduje przesłaniania innych obiektów.

Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie w zakresie przesłaniania co potwierdzono też w formie graficznej gdyż wysokość budynków jest mniejsza od odległości między nimi.

d) §19 i 20 dotyczy sytuowania miejsc postojowych - w granicach działki, na której obiekt został zaprojektowany.

Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie w zakresie miejsc postojowych gdyż pozostały one bez zmian do stanu istniejącego i projektu pierwotnego.

Istniejące miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach działki, nie będące   przedmiotem inwestycji,, nie zmieniają  lokalizacji  względem  istniejących budynków  oraz  granic.  Miejsca postojowe  wymagane zostaną  rozliczone w w ilości  miejsc istniejących. Odległość istniejących miejsc postojowych, od okien pomieszczeń na stały pobyt ludzi w budynków istniejących – większa niż 10m

e) §23-25 dotyczy sytuowania miejsc do gromadzenia odpadów stałych

Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie w zakresie miejsc gromadzenia odpadów gdyż pozostały one bez zmian do stanu istniejącego i projektu pierwotnego.

Nie projektuje się nowych miejsc gromadzenia  odpadów stałych na terenie  inwestycji.  Istniejące  miejsca nie stanowią  przedmiotu inwestycji i nie ulegają  relokacji w zakresie granic działki na której obiekt został zaprojektowany, zlokalizowane zgodnie z przepisami (czyli w odległości 12 m od granicy z sąsiednią działką przy jednoczesnym warunku odległości 10 m od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi)

f) §31 dotyczy lokalizacji studni – nie projektuje się studni, nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

g) §36 dotyczy sytuowania zbiorników na nieczystości ciekłe - nie projektuje się zbiorników na nieczystości ciekłe, nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

h) §38 dotyczy odległości osadników błota, łapaczy olejów, i tłuszczu, neutralizatorów ścieków – nie dotyczy przedmiotowej inwestycji;

i) §40 ust 2. dotyczy nasłonecznienia miejsc rekreacyjnych i placów zabaw, lecz tylko w stosunku do sąsiednich terenów zabudowanych.

Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie w zakresie nasłonecznienia miejsc rekreacji gdyż pozostały one bez zmian do stanu istniejącego i projektu pierwotnego.

j) §40 ust. 3 odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów.

Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie w zakresie placów zabaw i boisk gdyż pozostały one bez zmian do stanu istniejącego i projektu pierwotnego.

k) §40 nasłonecznienie pomieszczeń do przebywania zbiorowego i pokoi mieszkalnych.

Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie w zakresie nasłonecznienia co potwierdzono też w formie graficznej gdyż cień rzucany przez budynki od strony północnej nie ulega zmianie względem stanu istniejącego i projektu pierwotnego. Cień rzucany od strony południowej nie oddziałuje na działki sąsiednie gdyż są one zabudowane, a okna budynków z  pokojami mieszkalnymi pozostają ciągle nasłonecznione.

l) §271-273 usytuowanie budynku i odległości między budynkami, ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.

Projektowane budynki nie oddziałują na działki sąsiednie w zakresie przepisów pożarowych  gdyż budynek projektowany jest 4,5 m od granicy, budynek istniejący 3,7 m od granicy co jest zgodne z przepisami. By nie powodować oddziaływania ba budynek sąsiedni w budynku projektowanym ścianę zewnętrzną zaprojektowano w odporności pożarowej.

Odległości od najbliższych istniejących budynków:

- od strony północnej –  projektowany  budynek  przylega ścianą  oddzielenia 	p.poż REI 120 do istniejącego  budynku  ;

- od strony zachodniej – projektowany  budynek  przylega ścianą  oddzielenia 	p.poż  REI 120 do istniejącego  budynku hali  sportowo widowiskowej;;

- od strony wschodniej – brak obiektów sąsiadujących;

- od strony południowej – 7.96 do  budynku  mieszkalnego – ściana REI 120 z 	elewacją  EI60

m) inne elementy opracowania na styku z działkami sąsiednimi to palisada z pali wierconych CFA.  Ściana oporowa będzie wiercona w odległości 20 cm od ogrodzenia co zapewni brak oddziaływania inwestycji na działkę sąsiednią.

Tabela dotycząca obszaru oddziaływania obiektu:

| Nr teryt działki | Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| -260206_4.0001.28/2 -260206_4.0001.29 -260206_4.0001.131 -260206_4.0001.130/2 -260206_4.0001.626/2 | działki objęte zakresem opracowania | - |
| - 260206_4.0001.158 | brak | - |
| - 260206_4.0001.130/3 | Oddziaływanie w zakresie §40 bez wpływu | Zgodnie z przepisami |
| - 260206_4.0001.107 | Oddziaływanie w zakresie §40 bez wpływu | Zgodnie z przepisami |
| - 260206_4.0001.31 | brak | - |
| - 260206_4.0001.28/1 | brak | - |
| - 260206_4.0001.626/1 | brak | - |
| - 260206_4.0001.626/3 | brak | - |

Z przeprowadzonej analizy wynika, że obszar oddziaływania obejmuje działkę objętą opracowaniem – obszar oddziaływania został pokazany na rysunku zagospodarowania terenu.