PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

DO

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SĘDZISZÓW

W ZAKRESIE TERENÓW KOMUNIKACJI KOLEJOWEJ

WYŁOŻENIE lipiec 2011

Kraków, 2011

Spis treści:

1. WSTĘP	3

1.1 Charakterystyka projektu	3

1.2 Metody sporządzania prognozy	3

1.3 Metody analizy skutków realizacji postanowień projektu	3

1.4  Transgraniczne oddziaływanie projektu na środowisko	3

1.5 Streszczenie w języku niespecjalistycznym	3

2. STAN I PRZEMIANY ŚRODOWISKA	3

2.1 Istniejący stan środowiska	3

2.1.1 Stan środowiska przyrodniczego	3

2.1.2 Ochrona przyrody	3

2.1.4 Zagrożenia endogeniczne i  egzogeniczne  środowiska	3

2.2 Przemiany środowiska	3

2.2.1 Potencjalne zmiany  stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu	3

2.1.2  Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem	3

2.2.3 Problemy ochrony środowiska	3

2.3 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym	3

3. ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ PROJEKTU NA ŚRODOWISKO	3

3.1 Rodzaje i skala przewidywanych oddziaływań na środowisko	3

3.2 Wpływ przewidywanych oddziaływań na obszary Natura 2000	3

3.3	Możliwości eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko  przedstawione w projekcie	3

3.4 Rozwiązania alternatywne	3

# 1. WSTĘP

## 1.1 Charakterystyka projektu

    - Zawartość projektu

Na obszarze objętym projektem planu wyróżnia się następujące kategoria przeznaczenia terenów:

- KK– tereny komunikacji kolejowej,

Możliwości zagospodarowania terenu określono w ustaleniach ogólnych 
i szczegółowych dotyczących:

- zasady wyposażenia w systemy infrastruktury technicznej i komunalnej oraz zasady ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

- zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej

- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

- zasady scaleń i podziałów nieruchomości

- zasady zabudowy i zagospodarowania poszczególnych rodzajów terenów zabudowy

- zasady ochrony przed skutkami powodzi i nagłych wezbrań wód.

    - Cele projektu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów w zakresie terenów komunikacji kolejowej wpisuje się w kształtowanie struktury przestrzennej, pozwalającej miasta oraz realizację  potrzeb rozwojowych.

    - Powiązania projektu z innymi dokumentami

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów nawiązuje m.in. do:

- Opracowania ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sędziszów. IRM Kraków 2006,

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Kielce 1998,

- Dokumentacja Hydrogeologiczna GZWP nr 409 Niecka Miechowska (część SE), Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o., na zlec. Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Wrocław 1998,

- Charakterystyka Fizjograficzna Gminy Sędziszów, Przedsiębiorstwo Usług geologicznych „KIELKART”, Kielce, na zlec. Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach 1998,.

- Gminny Plan Gospodarki Odpadami – wyciąg z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Jędrzejowskiego na lata 2004-2011, 2004.

- Inwentaryzacja złóż surowców mineralnych i ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem ochrony i możliwości ich zagospodarowania w gminie Sędziszów, , Urząd Wojewódzki w Kielcach – Wydział Ochrony Środowiska, Kielce 1996,

- Ocena Oddziaływania na Środowisko Oczyszczalni Mechaniczno-Biologicznej w Sędziszowie, Przedsiębiorstwo Geologiczne PEGEOL, Kielce 1999,.

- Ocena Oddziaływania na Środowisko Oczyszczalni Ścieków w Sędziszowie w zakresie powietrza atmosferycznego i hałasu, MOŚZNiL, Warszawa 1999,.

- Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sędziszów na lata 2004-2013, Urząd Miasta Sędziszów, Sędziszów 2004.

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Kielce 2002,

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, Kielce 2002,

- Program Ochrony Środowiska Gminy Sędziszów, Urząd Miasta Sędziszów, Sędziszów 2004,.

- Przegląd Ekologiczny Składowiska Odpadów Komunalnych w Borszowicach, Przedsiębiorstwo Geologiczne PEGEOL, Kielce 2002,.

- Wstępne Studium Wykonalności dla zadania inwestycyjnego „Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gminy: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie), Wcisło M., 2004

- Powiatowy Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2011, Jędrzejów 2004

## 1.2 Metody sporządzania prognozy

Opracowanie obejmuje prognozowane oddziaływanie na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów w zakresie terenów komunikacji kolejowej.

Podstawą prawną do opracowania prognozy są:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

- Ustawa z  dnia 3 października 2008 r. (o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. nr 199, poz. 1227)

- Prognoza jest oceną oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu  oraz w przypadku niekorzystnych zmian propozycja ich modyfikacji w celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na środowisko. Osiągane jest to poprzez ocenę skutku, czyli wynikowego stanu komponentów środowiska, powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń projektu oraz sformułowanie propozycji zmian lub alternatywnej wersji ustaleń, określających osiągnięcie możliwie korzystnego stanu środowiska w warunkach projektowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru.

Prognoza oddziaływania projektu na środowisko opiera się zastosowaniu metody, iż procesy zachodzące obecnie w środowisku będą dalej występować, ale może zmienić się ich intensywność. Toteż ocena oddziaływania projektu opiera się na analizie aktualnego stanu funkcjonowania środowiska i na tej podstawie przewiduje się zachowania i reakcje środowiska na zadany czynnik. Czynnikami są przemiany środowiska wynikłe z realizacji projektu. Prognozę oddziaływania na środowisko projektu wykonano w oparciu o metody analogii, analizy środowiskowej i statystycznej oraz prognozowania eksperckiego.

- Przeprowadzona analiza  oparta jest na założeniach, że: stanem odniesienia dla prognozy są:

- istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony w opracowaniu ekofizjograficznym gminy Sędziszów,

- uwarunkowania wynikające z ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziszów,

- działania związane z realizacją systemów technicznych na obszarze objętym planem realizowane będą zgodnie z zasadami przyjętymi w planie miejscowym

W dokumencie „Prognozy oddziaływania na środowisko ...” zastosowano metodę opisową oraz graficzną, co skutkowało przedstawieniem części tekstowej opracowania oraz załącznika graficznego.

## 1.3 Metody analizy skutków realizacji postanowień projektu

Projekt planu służący stworzeniu podstaw formalno-prawnych rozwoju obszaru analizowany jest przy stosowaniu zasad kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej oraz w postępowaniu w sprawach przeznaczania terenów na określone cele i ustalaniu zasad ich zagospodarowania i zabudowy.

Realizacja  projektu planu i analiza nastąpi:

- na etapie ustalania lokalizacji inwestycji – poprzez analizę zgodności zamierzeń inwestycyjnych z zapisami planu miejscowego,

- na etapie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko sklasyfikowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U.2004, Nr257 poz.2573 z późn. zm.) oraz dla przedsięwzięć innych niż określone w art.51 ust.1 pkt1 i 2, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru natura 2000 lub nie wynikają z jej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar poprzez wykonanie raportu oddziaływani przedsięwzięcia na środowisko,

- na etapie uzyskania pozwolenia na budowę – poprzez kontrolę rozwiązań projektowych w zakresie zgodności z planem i z decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych,

- na etapie oddawania obiektu do eksploatacji (pozwolenie na użytkowanie) – poprzez dopuszczenie obiektów do eksploatacji,

Do analizy stopnia realizacji ustaleń planu zalicza się:

- analiza stopnia wykonania rozwiązań planistycznych

## 1.4  Transgraniczne oddziaływanie projektu na środowisko

Oddziaływanie transgraniczne, wychodzące poza granice kraju nie występuje w formie bezpośredniej – miasto Sędziszów nie jest położone przy granicy państwa.

Uwzględnienie powiązań geokomponentów w makroskali w obszarze projektu i poza jego granicami wiąże się z przenikaniem oddziaływań z obszaru projektu poza jego obszar.

Oddziaływania na środowisko poza granice obszaru projektu sprowadza się do obszarów sąsiadujących poprzez oddziaływanie akustyczne kolei. Realizacja projektu nie zmieni krajobrazu obszaru, którego oddziaływanie wykraczające poza granice planu nie będzie odznaczać w zmianie postrzeganego obszaru z zewnątrz.

## 1.5 Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sędziszów.

Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem planu jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na abiotyczne, biofizyczne i zdrowotne komponenty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie planu

Prognozę wykonano zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi.

W projekcie tego planu wyznaczono istniejące tereny komunikacji kolejowej KK. Realizacja planu w proponowanej wersji będzie miała ograniczony wpływ na środowisko przyrodnicze. Niewielki negatywny wpływ ma i będzie miało oddziaływanie akustyczne kolei.

W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko, przewidziano w projekcie planu między innymi: rozbudowę systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do wysokoefektywnych oczyszczalni zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, odprowadzanie wód opadowych z powierzchni szczelnych (ich podczyszczanie - w uzasadnionych przypadkach wymaganych przepisami szczególnymi).

Przedstawione w projekcie zasady, rozwiązania są wystarczające i zapewnią odpowiednią ochronę zabytków, krajobrazu, środowiska przyrodniczego  i kulturowego.

Ustalenia projektu zawierają zapisy ograniczające negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko.

# 2. STAN I PRZEMIANY ŚRODOWISKA

## 2.1 Istniejący stan środowiska

Miasto Sędziszów położone jest w gminie Sędziszów należącej do powiatu jędrzejowskiego i leżącej w jego południowo – zachodniej części.

Gminy sąsiadujące z gminą Sędziszów:

- Nagłowice (północ) – woj. świętokrzyskie,

- Słupia Jędrzejowska (północny-zachód) – woj. świętokrzyskie,

- Wodzisław (wschód i południowy-wschód) – woj. świętokrzyskie,

- Jędrzejów (północny-wschód) – woj. świętokrzyskie,

- Żarnowiec (południowy-zachód) – woj. śląskie,

- Kozłów (południe) – woj. małopolskie.

### 2.1.1 Stan środowiska przyrodniczego

Budowa geologiczna

Obszar opracowania, pod względem geologicznym, położony jest w południowo-zachodniej części Niecki Miechowskiej, leżącej między zrębem Gór Świętokrzyskich a górnokarbońską Niecką Górnośląską, zapadającej się w kierunku południowym pod osady Zapadliska Przedkarpackiego.

Podłoże Niecki Miechowskiej jest zbudowane z piaskowców szarogłazowych proterozoiku, na których występują kolejno skały paleozoiczne (piaskowce, iłowce, dolomity i łupki krzemionkowe), osady triasu (pstre łupki, wapienie i margle). Jurajski cykl sedymentacyjny reprezentowany jest przez osady mułowcowo-ilaste, które przechodzą w margle i wapienie i różne ich typy. Kredę rozpoczynają piaskowce wapniste przykryte kilkusetmetrowej miąższości marglami i wapieniami marglistymi oraz opokami z czertami i krzemieniami. W granicach gminy osady trzeciorzędu nie występują.

Utwory czwartorzędu występujące w obrębie całej gminy, to resztki dawniej miąższej pokrywy glin i piasków z okresu zlodowacenia południowopolskiego. Są one reprezentowane przez:

- gliny zwałowe

- piaski rzeczne tarasów nadzalewowych oraz piaski i mułki pokrywy rzeczno-       peryglacjalnej

- lessy i mułki lessopodobne

- piaski wydmowe

- torfy i namuły torfiaste

- piaski, piaski humusowe, mady oraz gliny piaszczyste den dolinnych.

Gmina Sędziszów jest bardzo uboga w surowce mineralne. Eksploatacja surowców takich jak opoki i margle kredy górnej oraz piaski czwartorzędowe wydobywanych dla potrzeb budownictwa została zaniechana ze względu na niską jego jakość i łatwą dostępność materiałów gotowych.

Ekonomicznie uzasadnione jest wydobycie piasków. Eksploatacja tego surowca jest związana z rozwojem budownictwa na obszarze gminy Sędziszów. Tylko w jednym złożu spośród pięciu istniejących złoże „Piła”, eksploatacja nie stanowi konfliktu ze środowiskiem. Na obszarze gminy żaden podmiot gospodarczy nie posiada koncesji na wydobycie piasków. Eksploatacja surowców prowadzona jest dorywczo i samowolnie, co uniemożliwia określenie wielkości wydobycia.

Według bilansu zasobów kopalin w Polsce - stan na koniec 2002 roku zarówno na terenie miasta i gminy Sędziszów są rozpoznane i wykazane surowce mineralne – piaski.

Tab. 1 Złoża piasków w gminie Sędziszów

| LLp. | Nazwa złoża | Zagospodarowanie | zasoby | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kruszywo naturalne - piaski |  |  |  |  |
| 11. | Gródek – Sędziszów | nieeksploatowane | 26 tys.t | złoże rozpoznane szczegółowo |
| 22. | Piła | -,,- | 10 tys.t | -,,- |
| 33. | Tarnawa | -,,- | 16.729 tys.t | złoże rozpoznane wstępnie |
| Piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych |  |  |  |  |
| 44. | Sędziszów | nieeksploatowane | 567 tys.m3 | złoże rozpoznane szczegółowo |

Źródło: Bilans zasobów kopalin w Polsce – stan na koniec 2002 r.

Rzeźba

Obszar miasta Sędziszów znajduje się w obrębie Niecki Miechowskiej, obejmując subregiony: Płaskowyż Jędrzejowski i Garb Wodzisławski oraz Wyżynę Miechowską. Rozpiętość wysokości bezwzględnych na analizowanym obszarze wynosi od: ok. 228 m n.p.m. w dolinie Mierzawy (rejon Krzcięcic) do 326,2 m n.p.m. w części zachodniej gminy (Łysa Góra). Znaczny wpływ na różnorodność ukształtowania powierzchni gminy Sędziszów ma sieć rzeczna. Przez miasto przepływa rzeka Mierzawa.

Dno doliny rzeki Mierzawy – szerokie w obszarze źródliskowym do ok. 800 m – zwęża się na wschód od rejonu Sędziszowa do 400-500 m. Dno doliny jest płaskie, miejscami zabagnione i zatorfione. Do rzeki Mierzawy nawiązują dna dolin bocznych z okresowym przepływem wody. Szerokość den tych dolin nie przekracza 150 m. Strumienie, przepływające okresowo przez te doliny, usypują stożki napływowe o powierzchniach rzędu nawet kilku hektarów (największe z nich zlokalizowano w Mierzynie i Krzcięcicach, na zboczach doliny Mierzawy).

Na obszarze Sędziszowa, dominującym elementem rzeźby są długie stoki i zbocza dolin o nachyleniu 5-12%. Występują one wzdłuż doliny rzeki Mierzawy i dolin bocznych. Ich szerokość jest zmienna, średnio waha się w granicach 200-300 m, na wschód od analizowanego miasta osiągając nawet 1 km.

Gleby

W Sędziszowie występuje mała ilość gleb dobrych, głównie w południowo-zachodniej części miasta, w sąsiedztwie licznych gleb słabych. Teren nie cechuje się wysoką bonitacją gleb.

W obrębie gminy wyróżniono tzw. kompleksy wartościujące rolniczą przydatność gleb. Kompleksy rolniczej przydatności gleb są ekosystemami glebowymi, które mają podobne właściwości uprawowe i mogą być podobnie użytkowane. Są jednocześnie typami siedliskowymi rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z którymi związany jest odpowiedni dobór roślin i określone warunki uprawowe. Kompleksy te pozwalają dokładniej niż klasyfikacja bonitacyjna określić wartość przyrodniczą i gospodarczą terenów rolnych.

Przydatność gleb ornych w podziale na kompleksy glebowo-rolnicze, wykazuje znaczne zróżnicowanie:

- kompleks pszenny bardzo dobry		0,7%

- kompleks pszenny dobry			26,7%

- kompleks pszenny wadliwy		26,3%

- kompleks żytni bardzo dobry		2,6%

- kompleks żytni dobry			7,6%

- kompleks żytni słaby			10,4%

- kompleks żytni bardzo słaby		13,2%

- kompleks zbożowo-pastewny mocny	7,7%

- kompleks zbożowo-pastewny słaby	4,8%

Największy odsetek stanowią gleby średniej jakości (kompleksy: pszenny wadliwy, żytni dobry i zbożowo-pastewny mocny) – 41,6%. Gleby bardzo dobre i dobre (kompleksy: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry i żytni bardzo dobry) oraz gleby słabe i bardzo słabe (kompleksy: zbożowo-pastewny słaby, żytni słaby i żytni bardzo słaby) stanowią porównywalny odsetek w opisywanej strukturze gleb – odpowiednio: 30,0% i 28,4%. Do kompleksów pszennych zaliczono prawie wszystkie rędziny, natomiast do kompleksów żytnich – gleby wytworzone z piasków.

Według danych Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, na  obszarze miasta znajduje się ok. 20 ha zmeliorowanych użytków rolnych. Użytki zmeliorowane znajdują się w zachodniej części miasta.

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, obejmująca ocenę jakości i przydatności rolniczej gleb oraz agroklimat, rzeźbę terenu i warunki wodne w gminie Sędziszów, przedstawia się następująco:

- syntetyczny wskaźnik bonitacji i przydatności rolniczej gleb – 52,5 pkt,

- wskaźnik bonitacji agroklimatu – 11,2 pkt. (w skali piętnastopunktowej),

- wskaźnik bonitacji rzeźby terenu – 3,0 pkt. (w skali pięciopunktowej),

- wskaźnik bonitacji warunków wodnych – 2,9 pkt. (w skali pięciopunktowej).

Wskaźniki bonitacji gleb, warunków wodnych i rzeźby terenu ocenia się jako średnie, a tylko wskaźnik bonitacji agroklimatu, jako dobry.

Klimat

Rejon miasta Sędziszów leży na pograniczu wschodniomałopolskiego i zachodniomałopolskiego regionu klimatycznego.

Obszar ten charakteryzuje klimat umiarkowanym łagodny stanowiący. Występują nieznaczne wahania temperatury,  duża ilość cisz i małe prędkości wiatru. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,7°C, średnia wilgotność względna powietrza  od 71-80%. Najobfitsze opady na terenie gminy przypadają na czerwiec i lipiec, najniższe natomiast zanotowano w miesiącach zimowych: w lutym i marcu. Średnie opady atmosferyczne wynoszą ok. 600-770mm/rok. Średnio na rok przypada ok. 150 dni z opadami.

Występują korzystne warunki insolacyjne – 1813 godzin ze słońcem w ciągu roku.

Przeważają wiatry z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, średnia prędkość wiatru z reguły nie przekracza 2,6 m/s.

Klimat oraz dna dolin charakteryzują się niższą średnią temperaturą roczną, większą ilością dni z pokrywą śnieżną i mniejszą ilością dni słonecznych. Tereny położone wyżej, na stokach i grzbietach są lepiej przewietrzane i nasłoneczniane (strona południowa).

Mezoklimat miasta Sędziszowa kształtują przede wszystkim: większa ilość powierzchni sztucznych o innych własnościach w stosunku do powierzchni naturalnych oraz emisja ciepła sztucznego (albedo, pojemność cieplna, itp. wpływających na bilans i wymianę ciepła między podłożem a przyjemna warstwa atmosfery, itp.), pokrycie terenu (kanalizownie przepływu powietrza, warunków wentylacji, itp.).

Wody powierzchniowe

Miasto i gmina Sędziszów położona jest w całości w zlewni rzeki Nidy. Dział wodny II rzędu (rozdzielający zlewnie Pilicy i Nidy) przebiega na zachód od gminy.

Przez ww. teren przepływa rzeka Mierzawa, która bierze swój początek w Wierzbicy (gmina Kozłów, województwo małopolskie) – tuż poza granicami gminy.

Dolina Mierzawy przebiega łukiem przez teren gminy. Długość rzeki od jej źródła do wschodniej granicy gminy wynosi ok. 30 km. Jej koryto nie wymaga regulacji.

Istniejące meandry rzeki stanowią bardzo dobre warunki do rozwoju ichtiofauny. Należy zaznaczyć, że rzeka Mierzwa jest jedyną w tym regionie rzeką, w której występuje pstrąg potokowy. Duże znaczenie ma dla miasta zbiornik wodny (2,60 ha) zasilany wodami rzeki Mierzawy. Zagospodarowany i utrzymywany jest przez 3 Sędziszowskie koła wędkarskie.

Wody podziemne

Miasto i gmina Sędziszów leżą w całości w obrębie GZWP 409.

Wody podziemne stanowią jedyne źródło zaopatrzenia ludności, rolnictwa i przemysłu w wodę. Miasto i gmina Sędziszów leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 409 Niecka Miechowska, związanego z utworami kredy górnej. Jest to zbiornik szczelinowy i szczelinowo-porowy, o wysokiej zasobności i dobrym stanie czystości pod względem fizyko-chemicznym.

W Dokumentacji Hydrologicznej GZWP nr 409 Niecka Miechowska (część SE), zaproponowano ochronę obszarową zbiornika wód podziemnych, wyszczególniając rodzaje zagospodarowania A, B, C i D. Na terenie gminy Sędziszów nie wyznaczono rodzaju zagospodarowania „D”.

Obszar ”A” – stanowi obszary aglomeracji miejskich w tym tereny przemysłowe. W tej strefie obowiązuje:

- zakaz lokalizowania inwestycji bez koniecznych zabezpieczeń przed negatywnym wpływem na wody podziemne,

- stosowanie technologii nie pogarszających stanu środowiska wodno-gruntowego,

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na danym obszarze,

- dokonanie oceny wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na wody podziemne takich elementów jak lokalizacja wysypisk komunalnych, składowisk przemysłowych, terenów przemysłowych.

Obszar „B” – stanowi obszary upraw rolnych z terenami zabudowy wiejskiej . W tej strefie obowiązuje:

- zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska

- kontrola w przypadku intensywnej produkcji rolnej,

- ograniczenie bezściółkowej hodowli zwierząt,

- likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów,

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej,

- stosowanie środków ochrony roślin, dla których okres połowicznego rozpadu w glebie jest zdecydowanie krótszy niż 6 miesięcy,

- likwidacja punktów bezpośredniego zrzutu ścieków do wód podziemnych.

Obszar „C” – stanowi obszary wiejskie. W tej strefie obowiązuje:

- zachowanie dotychczasowego stanu zagospodarowania,

- zakaz lokalizowania inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska,

- konieczność oceny oddziaływania na wody podziemne środków stosowanych przy nawożeniu lasów,

- konieczność kontroli działania środków ochrony roślin na wody podziemne (stosowanie środków ochrony roślin, dla których okres połowicznego rozpadu w glebie jest zdecydowanie krótszy niż 6 miesięcy

Świat roślin i zwierząt

W zachodniej części miasta Sędziszów znajdują się fragmenty lasów. Cała gmina posiada niewielki odsetek lasów (15,4%), skoncentrowanych głównie w zachodniej części omawianego obszaru – większość stanowią lasy państwowe. Większość terenów leśnych cechuje się żyznymi siedliskami sosny z domieszką dębu, jodły i brzozy. W lasach prywatnych najczęściej występuje sosna, grab i buk.

Charakterystyczne jest występowanie zakrzewień pełniących funkcje glebochronne, wiatrochronne, biocenotyczne i krajobrazowe, oraz występowanie wielogatunkowych, barwnych agrocenoz chwastów polnych, które towarzyszą uprawom z rzadkimi w skali Polski zbiorowiskami flory rodzimej pochodzącej z południowo-wschodniej Europy i z obszaru śródziemnomorskiego (np. kurzyślad błękitny, jaskier polny, czechrzyca grzebieniowa, włóczydło polne, pszonacznik wschodni). Na terenie miasta występują skupiska zieleni wysokiej o charakterze parkowym, tj. park podworski 3,65 ha będący własnością komunalną gminy.

Lasy obok wartości gospodarczej i turystyczno-rekreacyjnej, spełniają ważną funkcję retencjonowania wód powierzchniowych i podziemnych. Funkcja ta ma szczególne znaczenie w aspekcie lasów wodochronnych, które zostały wydzielone na zachód oraz południowy-zachód od miasta Sędziszów. Stanowią one naturalną ochronę wód  podziemnych zaopatrujących miasto.

Miejscami, na stromych zboczach wąwozów lessowych, dodatkowo wykształciły się bogate florystycznie zbiorowiska kserotermiczne, stepowe, z udziałem znacznej ilości rzadkich w skali Polski, chronionych gatunków roślin, m.in. dziewięćsiła popłocholistnego, dziewięćsiła bezłodygowego, powojnika prostego, omanu wąskolistnego, ostrożenia pannońskiego, lnów: włochatego i złocistego, astra gawędki, miłka wiosennego, wisienki stepowej, złocienia baldachogronowego, storczyków: samiczego i kukawki, obuwika pospolitego i in.

Centralną część miasta stanowi teren otoczony ruchliwymi drogami, z enklawami zieleni synantropijnej i ruderalnej.

Bogactwo fauny na charakteryzowanym obszarze gminy, w mniejszym stopniu ma obszarze miasta,  wynika z różnorodności warunków siedliskowych.

Z owadów występują przede wszystkim 2 gatunki motyli (czerwończyk nieparek i pachnica dębowa), chrząszcze z rodziny biegaczowatych oraz chronione gatunki trzmieli. Gady i płazy reprezentowane są głównie przez jaszczurkę zwinkę i żyworódkę, zaskrońca, żmiję, ropuchę szarą, zieloną i paskówkę, traszkę, rzekotkę, żabę zieloną i szarą w dolinie rzecznej i nad stawami. Prowadzona jest hodowla wielu gatunków ryb, głównie pstrąg potokowy, lipień i jaź, natomiast hodowane są dodatkowo karp, lin, amur, tołpyga, sandacz, szczupak, pstrąg tęczowy, karaś i in. Pojawia się szerokie spektrum występowania wielu gatunków ptaków (kompleksy leśne, w tereny uprawne, łąki i stawy). Można  spotkać bociana czarnego i białego, czaplę siwą, sowę, pustułkę, czajkę, szpaka, kukułkę, dzięcioła, myszołowa zwyczajnego, gila, zimorodka, orła bielika, jastrzębia gołębiarza, łabędzia, perkozę, przepiórkę.

Największą grupę zwierząt na tym terenie stanowią ssaki, w tym wiele chronionych, m.in. bóbr, wiewiórka, jeż, nietoperz, gronostaj, łasica i popularnych, jak: zając, dzik, lis czy sarna.

### 2.1.2 Ochrona przyrody

W obrębie miasta nie występują obszary Natura 2000. Na południe od miasta Sędziszów (rys. 1)  położony jest obszar Dolina Górnej Mierzawy PLH26_07 zaproponowany w 2008 roku do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Rys. 1Położenie obszaru NATURA 2000 Dolina Górnej Mierzawy

Obszar zajmuje 912,4 ha. Położony jest w obrębie mezoregionów: Wyżyny Miechowskiej i Garbu Wodzisławskiego. Na tym terenie pierwotne utwory górnokredowe pokryte zostały przez margle kredowe oraz wapienie trzeciorzędowe. Dolina rzeczna o urozmaiconej rzeźbie terenu. Powierzchnię pokrywają szerokie, płaskie garby i kopiaste lub spłaszczone wzgórza, zbudowane z odpornych na wietrzenie, zwięzłych i twardych skał. Wzniesienia zazwyczaj przebiegają w kierunku z zachodu na wschód oraz z północnego - zachodu na południowy - wschód. Południowa cześć obszaru ma bardziej nizinny charakter - spotyka się tu płaskie i szerokie obniżenia przez które przepływają niewielkie rzeki i strumienie. W północnej - zlokalizowane są kompleksy stawów, otoczonych licznymi kanałami i strumieniami. Siedliska łąkowe i zaroślowe zajmują 85% powierzchni obszaru

Miasto Sędziszów położone jest na wschód od Miechowsko-Działoszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (M-DOChK),  który jest prawnie chroniony zgodnie z rozporządzeniem nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Święt.05.156.1950). W rejonach tych  występuje wiele gatunków roślin, rzadkich i chronionych.

Przepływająca przez miasto Sędziszów rzeka Mierzawa stanowi część korytarza ekologicznego tworzonego przez dolinę Mierzawy i jej dopływów oraz towarzyszące im tereny podmokłe, bogate w ciekawe florystycznie zbiorowiska łąkowo-szuwarowo-bagienne. Są to również obszary siedliskowe rzadkich gatunków awifauny (przede wszystkim ptaków wodno-błotnych). Korytarz ten na terenie miasta zawęża się. Drożność korytarza jest hamowana poprzez bariery antropogeniczne, jakimi są kolej, drogi, węzły komunikacyjne.

Na obszarze miasta przy ul. Dworcowej znajduje się pomnik przyrody, buk szkarłatny,

ustanowiony  na mocy ustawy o  ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. i rozporządzenia nr 205/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2001r.

### 2.1.4 Zagrożenia endogeniczne i  egzogeniczne  środowiska

Zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczeniami powietrza są zarówno substancje „emitowane” do powietrza w wyniku naturalnych procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym (pyły, aerozole, CO2, metan, odory, itp.), jaki przede wszystkim powstające w wyniku działalności człowieka. Choć działalność człowieka powoduje emisję ogromnej ilości substancji tylko niektóre z nich – najbardziej pospolite i uważane za charakterystyczne są przedmiotem stałych badań ze względu na ich uciążliwość i toksyczność. Do takich związków zalicza się pyły, tlenek węgla, tlenki siarki i tlenki azotu, węglowodory, a ostatnio LZO, dioksyny, furany, itp.

Tab. 2 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla każdej strefy, uzyskane w OR dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia i roślin w powiecie połanieckim

|  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 a) b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona zdrowia | A | A | C | A | A | A | Aa)Cb) |
| Ochrona roślin | A | A 1 | - | - | - | - | A |

Źródło: Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim w roku 2008

1 – określone dla NOx

- - nie określa się

A – poziom nie przekraczający wartości dopuszczalnej

C – poziom powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji

a) – dla kryterium poziomu docelowego

b) - dla kryterium celu długoterminowego

Jak wynika z powyższego zestawienia, stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza w mieście i gminie Sędziszów nie przekraczają poziomów dopuszczalnych Omawiany obszar według klasyfikacji ogólnej stref łączących wyniki ocen wszystkich zanieczyszczeń zarówno według kryterium ochrony zdrowia, jak i kryterium ochrony roślin, zaliczany jest do strefy klasy „A”.

Na terenie objętym prognozą nie stwierdzono obiektów lub inwestycji, których funkcjonowanie w znaczącym stopniu wpływałoby na jakość środowiska.

Na terenie miasta Sędziszów istotnym źródłem zanieczyszczeń, szczególnie w sezonie grzewczym jest, tzw. „niska emisja” pochodząca z lokalnych kotłowni oraz indywidualnych palenisk, opalanych często węglem niskiej jakości, z dużą zawartością siarki i pyłów oraz ich niską sprawnością energetyczną. Emisja tego typu stanowi znaczną uciążliwość ze względu na małą wysokość emitorów. W niekorzystnych warunkach meteorologicznych, w warunkach tzw. inwersji temperatury, występującej często w okresie zimowym, a więc z w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło, emisja z tego rodzaju źródeł prowadzić  może do występowania lokalnie wysokich stężeń substancji zanieczyszczających, odbijając się niekorzystnie na zdrowiu mieszkańców.  Z tego też względu zastępowanie indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem źródłami gazowymi lub ciepłem sieciowym jest jak najbardziej celowe.

W Sędziszowie, największym zorganizowanym źródłem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, jest kotłownia, której użytkownikiem jest PTC „ASPRA” S.A., a właścicielem Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. Wielkość emisji z tego źródła wg danych z lat 1999 – 2001, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tab. 3 Emisja zanieczyszczeń z Przedsiębiorstwa Techniki Cieplnej „ASPRA”
                                 w   latach 1999 – 2001

| Mg/a | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| pyły | 21,570 | 23,320 | 20,300 |
| SO2 | 43,950 | 49,760 | 61,760 |
| Nox (w przeliczeniu na NO2) | 19,530 | 20,730 | 21,820 |
| CO | 24,730 | 51,840 | 54,560 |
| CO2 | 10231,530 | 10886,400 | 11457,180 |
| benzo(a)piren | 0,007936 | 0,008294 | 0,008729 |
| sadza | 0,345 | 0,373 | 0,341 |

W kotłowni tej spala się rocznie ok. 67% całości paliwa stałego zużywanego przez  wszystkie pozostałe kotłownie w mieście.

Poza tą dużą kotłownią produkującą ciepło dla sieci ciepłowniczej miasta (dla dwóch Osiedli „Sady” i „Na Skarpie” i Fabryki Kotłów „Sefako” S.A.), w mieście funkcjonuje także klika innych kotłowni, m. innymi:  kotłownia przy ul. Kościuszki obsługująca kilka bloków mieszkalnych – łącznie ok. 80 mieszkań, kotłownia przy SP Nr 1, w Domu Kultury, na Dworcu PKP, w Urzędzie Miejskim, w Piekarni p. Pałki, w Zakładzie Usług Komunalnych, w Komisariacie Policji, Osiedlu PGR. Są to wszystko kotłownie opalane węglem i koksem. W kotłowniach Zakładu Przemysłu Drzewnego Tartak „Tarnia” i w Firmie „Palko” spalane jest drewno.

W zakresie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego poza produkcją energii cieplnej, na terenie Sędziszowa występują jeszcze inne źródła. Są to: ruch drogowy i ruch kolejowy.

Szczególnie istotnym źródłem są ciężkie pojazdy eksploatowane w sferze działalności gospodarczej, jak: TIR-y zaopatrzeniowe; ciężkie maszyny drogowe, elektrowozy spalinowe na szerokotorowej LHS. Szkodliwość środowiskowa tego typu pojazdów nie jest monitorowana, nie można więc dokładnie ocenić jej stopnia.

W mieście Sędziszów w przeciwieństwie do pozostałej części gminy, skoncentrowane są ważniejsze szlaki komunikacyjne, dlatego ruch samochodowy wpływa znacząco na stan zanieczyszczenia powietrza.

W celu poprawy czystości powietrza na obszarze miasta celowe są m.in. następujące działania:

- likwidacja niskich źródeł emisji zanieczyszczeń, poprzez; wymianę starych „nie  ekologicznych” urządzeń spalających paliwa stałe i zastapienie nowoczesnymi wysokosprawnymi „ekologicznymi”  urządzeniami (kotłami), zmianę stosowanych paliw na paliwa ekologiczne, tj. gaz ziemny lub olej opałowy oraz ewentualnie przyłączenie do systemu,

- poprawa stanu nawierzchni dróg,  organizacji ruchu kołowego w mieście, co ograniczy emisję hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych,

- rozwój procesów termomodernizacji zużycia energii u odbiorców, co wpłynie bezpośrednio na emisję zanieczyszczeń do powietrza i stan środowiska w mieście.

Zanieczyszczenia wód

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest spowodowane substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami występującymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne (organiczne i nieorganiczne) mogą występować w postaci roztworów, roztworów koloidalnych i zawiesin. Skład chemiczny zanieczyszczeń wiąże się z czynnikami naturalnymi takimi jak rozkład substancji z gleb i skał, rozwój i obumieranie organizmów wodnych oraz czynnikami antropogenicznymi. Do głównych źródeł zanieczyszczeń możemy zaliczyć zanieczyszczenia trafiające do wód razem ze ściekami, zanieczyszczenia wynikające ze spływu powierzchniowego z pól uprawnych (środki ochrony roślin, nawozy) oraz z tras komunikacyjnych.

Jakość wód powierzchniowych na terenie całej gminy jest niezadowalająca. Według badań WIOŚ w 2004 o stanie czystości wód decydują przede wszystkim:

- zakłady zlokalizowane w Sędziszowie,

- budownictwo indywidualne gdzie niejednokrotnie ścieki są bezpośrednio odprowadzane do koryta rzeki.

Rzeka Mierzawa według klasyfikacji ogólnej posiadała w 2003 r. wody III klasy czystości. Jednak biorąc pod uwagę ocenę hydrobiologiczną, w ujściowym przekroju pomiarowym w Pawłowicach wyniki badań są od lat niezmienne i wykazują: w zakresie saprobowości - II klasę czystości, natomiast chlorofilu „a” - I klasę. Mimo znacznego pogorszenia stanu czystości wód środkowego odcinka rzeki, w ujściowym przekroju pomiarowym zaznacza się wzrost jedynie stężeń fosforu ogólnego z II do III klasy czystości wód, natomiast pozostałe wskaźniki nie przekraczają norm I i II klasy czystości. Ze względu na brak sieci pomiarowej, nie można natomiast ocenić stanu czystości pozostałych cieków, zlokalizowanych na terenie gminy. Cieki te nie powinny być zanieczyszczone w początkowym ich biegu, jednak w miarę przepływania przez obszary wykorzystania rolniczego i zurbanizowane, z pewnością wzrasta stopień ich zagrożenia zanieczyszczeniami.

Jak wynika z badań WIOŚ-u na terenie gminy Sędziszów Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi monitoring wód powierzchniowych.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie gminy powodują „dzikie” zrzuty nieczystości komunalnych z gospodarstw domowych, Gmina posiada bardzo niski stopień skanalizowania, większość też gospodarstw domowych nie posiada szamb lub są one nieszczelne. Poza tym w Boruszowicach występuje Składowisko Odpadów Komunalnych stanowiące potencjalne źródło zanieczyszczenia wód..

W celu ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi dostającymi i się do wód powierzchniowych i podziemny, w 1974 r. w Sędziszowie uruchomiono  mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 400 – 600 m3/d. Mimo, iż jest to inwestycja proekologiczna, to oddziaływuje ona także negatywnie, zwłaszcza jeśli chodzi o powietrze atmosferyczne (wzrost liczby mikroorganizmów), gleby, wody powierzchniowe i podziemne, flora czy klimat akustyczny.

Ze względu na zbyt małe zasoby i istniejące zanieczyszczenie wód powierzchniowych, nie stanowią one źródła zaopatrzenia gminy w wodę pitną.

Gmina Sędziszów leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 409 Niecka Miechowska, związanego z utworami kredy górnej. Jest to zbiornik szczelinowy i szczelinowo-porowy, o wysokiej zasobności i dobrym stanie czystości pod względem fizyko-chemicznym (rys. 2). Wody podziemne stanowią jedyne źródło zaopatrzenia ludności, rolnictwa i przemysłu w wodę, na terenie gminy. W Białowieży istnieje stacja hydrologiczna, gdzie istnieją 4 punkty monitoringu jakości wód podziemnych.

Źródło: Wyniki oceny jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku 2008

Zanieczyszczenie gleb

Zanieczyszczenia gleb pochodzą głownie ze stałych i ciekłych odpadów przemysłowych i komunalnych, pyłów i gazów emitowanych z zakładów przemysłowych, silników spalinowych z silników spalinowych oraz substancji stosowanych w rolnictwie.

Do głównych zagrożeń możemy zaliczyć zanieczyszczenia pyłowe pochodzące z palenisk domowych, komunikacji, oraz odprowadzanie nieczyszczonych ścieków bytowych bezpośrednio do gleb oraz rolnictwo z wykorzystaniem mechanicznych maszyn rolniczych. Znaczna część gminy nie jest aktualnie skanalizowana i ścieki sanitarne są gromadzone w szambach lub odprowadzane do gruntu, co niesie poważne ryzyko skażenia gleby oraz wód gruntowych.

Lokalnym zagrożeniem gleb jest przeznaczanie gruntów dobrych klas bonitacyjnych pod zalesienie.

Przeprowadzone w ramach monitoringu krajowego badania wykazały, że grunty gminy użytkowane rolniczo nie zawierają nadmiernej ilości metali ciężkich. Jakość gleb i stan powierzchni ziemi obecnie na terenie gminy przedstawiają się dość dobrze. Stan czystości gleb nie odbiega od średniej dla województwa świętokrzyskiego.

Jedynie tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie dróg o znacznym natężeniu ruchu, prawdopodobnie wykazują większe niż normatywne zanieczyszczenie gleb, zwłaszcza metalami ciężkimi. Szczególnie narażone są gleby w mieście – obszarze wzmożonej komunikacji.

Dlatego też według badań WIOŚ w  przyszłości należy zwrócić uwagę na aspekt rekultywacji lokalnych wyrobisk poeksploatacyjnych oraz możliwość zwiększania się zanieczyszczania gleb na terenach przylegających do ruchliwych dróg, zakwaszenie gleb.

Hałas

Klimat akustyczny kształtowany jest głównie przez:

- transport drogowy,

- transport kolejowy,

- zakłady przemysłowe.

Hałas drogowy. Ruch samochodowy jest potencjalnie dużym zagrożeniem dla środowiska ludzi ze względu na uciążliwość hałasu. Zagrożenia hałasem związane są głównie z ruchem pojazdów samochodowych poruszających się po sieci komunikacji  drogowej miasta Sędziszów. Zagrożenia hałasem mogą okresowo występować na terenach zabudowy mieszkaniowej położonych bezpośrednio przy przebiegających przez teren miasta drogach powiatowych.

Tab. 4 Drogi powiatowe przebiegające przez miasto Sędziszów

| L.p. | Nr i nazwa drogi | Nazwa ulicy | Dokładne określenie odcinka |  | Długość odcinka (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |
| 1. | Sędziszów-Grązów | Wodzisławska | 0+000 | 1+300 | 1,300 |
| 2. | Słupia-Sędziszów-Wodzisław | Przemysłowa | 12+460 | 16+060 | 3,600 |
| 3. | Mierzawa-Sędziszów-Kozłów | Dworcowa Klimontowska | 9+500 0+000 | 15+200 0+255 | 5,700 0,255 |
| 4. | Roźnica-Sędziszów-Tarnawa | Sportowa | 4+650 | 8+150 | 3,500 |
| 5. | Nagłowice-Trzciniec-Sędziszów | Nagłowicka | 11+585 | 11+860 | 0,265 |
| 6. | Łowinia-Pawłowice-Sędziszów | Jędrzejowska | 3+640 | 5+060 | 1,420 |
| ###### RAZEM |  |  |  |  | 16,040 |

Uznaje się, że hałas generowany ruchem samochodowym na ww. drogach  nie przekracza przyjętej wielkości Leq-noc = 50 dB(A). Na omawianym obszarze obecnie nie są prowadzone pomiary hałasu drogowego ani kolejowego.

W kwestii klimatu akustycznego główna uciążliwość nadmiernego hałasu to ruch pociągów na tranzytowym szlaku kolejowym Warszawa – Kraków szczególnie ze strony linii hutniczo – siarkowej LHS – tzw. szerokiego toru. Na omawianym obszarze nie są prowadzone pomiary hałasu drogowego ani kolejowego. Wykonane w 1997 r. przez PIOŚ pomiary natężenia hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Warszawa – Kraków, wykazały równoważny poziom dźwięku A dla pory dziennej, który wynosił 66,8 dB w Sędziszowie (odległość punktu pomiarowego od skraju toru wynosiła 7,5 m). Tym samym zmierzony w 1997 r. poziom hałasu w wyżej badanym punkcie, przekraczał dopuszczalny poziom hałasu dla wszystkich terenów określonych w cyt. Rozporządzeniu.

Według informacji lokalnych, szczególnie dokuczliwy jest hałas ze strony linii LHS tzw. szerokiego toru. Transport odbywa się przez centrum miasta Sędziszów, gdzie w budynkach położonych bliżej linii, podczas przejazdu pociągów, odczuwalne jest drżenie ścian.

Dodatkowym źródłem hałasu są zakłady przemysłowe, głównie: Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A., Zakład Przemysłu Drzewnego „TARNIA” oraz Zakład Produkcji Palet „PALKO”. Wymienione zakłady monitorują natężenie hałasu, a jego ocena nie wskazuje na przekraczanie dopuszczalnych norm.

Dopuszczalne poziomy hałasu dla różnych rodzajów zabudowy przedstawione są w tabelach poniżej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.07.120.826).

Wielkość i zasięg hałasu kolejowego w znacznym stopniu zależy od częstotliwości kursowania pociągów (osobowych i towarowych), prędkości trakcyjnej, składu taboru kolejowego, stanu technicznego torowiska oraz topografii terenu.

Poza hałasem komunikacyjnym i przemysłowym warunki akustyczne gminy i miasta  Sędziszów mogą być modyfikowane przez hałas bytowy oraz hałas generowany przez linie elektromagnetyczne. Hałas od linii elektroenergetycznych spowodowany jest mikrowyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów. Zjawisko to ("ulot") występuje wówczas, gdy natężenie pola elektrycznego na powierzchni przewodu jest wyższe od krytycznego natężenia początkowego jonizacji. W warunkach dobrej pogody, zjawisko ulotu może występować w przypadku dużych nierównomierności na powierzchni przewodów, spowodowanych zabrudzeniem, martwymi owadami przyklejonymi do powierzchni bądź uszkodzeniami mechanicznymi wierzchniej warstwy przewodów.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne negatywnie oddziałuje na człowieka i inne organizmy żywe. Większa częstotliwość pola powoduje większą szkodliwość. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 03.192.1883) miejsca dostępne dla ludności charakteryzują progowe wartości składowych elektrycznej i magnetycznej pola oraz gęstość mocy (tab. 5).

Tab. 5 Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności

| Parametr fizyczny |  | Składowa | Składowa | Gęstość mocy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres częstotliwości pola elektromagnetycznego |  | elektryczna | magnetyczna |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0 Hz | 10 kV/m | 2.500 A/m | - |
| 2 | od 0 Hz do 0,5 Hz | - | 2.500 A/m | - |
| 3 | od 0,5 Hz do 50 Hz | 10 kV/m | 60 A/m | - |
| 4 | od 0,05 kHz do 1 kHz | - | 3/f A/m | - |
| 5 | od 0,001 MHz do 3 MHz | 20 V/m | 3 A/m | - |
| 6 | od 3 MHz do 300 MHz | 7 V/m | - | - |
| 7 | od 300 MHz do 300 GHz | 7 V/m | - | 0,1 W/m2 |

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól poniżej dopuszczalnych poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszeniu poziomów pól kiedy są przekroczone. Obecnie na obszarze opracowania głównym źródłem promieniowania są linie elektroenergetyczne. Pole elektromagnetyczne stwarza też zagrożenia dla urządzeń infrastruktury technicznej powodując zakłócenia w działaniu urządzeń.

Zgodnie z § 314 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690 z późn.zm.), „budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie może być wzniesiony na obszarach stref, w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania niejonizującego pola elektromagnetycznego, określonego w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.”

Na terenie miasta Sędziszów, zlokalizowana jest stacja transformatorowo - rozdzielcza GPZ 110/15 kV, będąca podstawowym źródłem zasilania obszaru całej gminy. Doprowadzone są do niej 2 linie 110 kV, ze Szczekocin i z Jędrzejowa. Dla ochrony przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego oraz dla potrzeb eksploatacji tych linii wymagane jest zachowanie wzdłuż nich pasa terenu wolnego od zabudowy, w obie strony od osi linii. Ograniczenia, o których mowa dotyczą także zadrzewień. W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.03.192.1883), zasięgi stref nie są określane przy pomocy wymiarów geometrycznych, lecz poziomem dopuszczalnego natężenia pola elektromagnetycznego. Zatem najpewniejszą metodą wyznaczania natężenia pola, a zarazem określenia zasięgu strefy, jest pomiar natężenia pola elektromagnetycznego w terenie.

Z raportów oddziaływania na środowisko stacji bazowych telefonii komórkowej wynika, że ich funkcjonowanie nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi, o ile nie znajdują się oni w polu o wartościach wyższych od dopuszczalnych oddziaływania anten stacji bazowych GSM. Zasięg tego pola nie występuje dalej niż 25 metrów od anten na wysokości ich zainstalowania. Na omawianym obszarze zainstalowane są 2 stacje telefonii komórkowej: na kominie kotłowni SEFAKO oraz wieży Kościoła Św. Brata Alberta.

Inne zagrożenia

W odległości 3,5 km od Sędziszowa, w miejscowości Borszowice, zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych. Od wschodu, południa i północy ograniczone jest lasem sosnowym. Pozostałe tereny sąsiadujące z wysypiskiem są w wykorzystaniu rolnym. Składowisko nie ma wpływu na ujęcia wody, gdyż jest zlokalizowane z dala od nich. Ponieważ odpady składowane są w niecce, jak do tej pory nie odnotowano wyczuwalnych na większą odległość odorów. Teren wysypiska, jak i jego otoczenie nie są narażone również na ponadnormatywny poziom hałasu. Droga do składowiska prowadzi poza obszarami zabudowanymi, stąd samochody dowożące odpady nie wpływają w dużej mierze na komfort mieszkańców, natomiast urządzenia pracujące na wysypisku nigdy nie pracują równocześnie.

Zagrożenie stanowi też mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Oczyszczalnia funkcjonuje od 1974 r. W wyniku przeprowadzonej w latach 1994-1995 modernizacji, od 1996 r. został wyłączony z eksploatacji stary ciąg technologiczny. Obecnie pracuje tylko nowy ciąg technologiczny o przepustowości docelowej 1950 m3/dobę. Aktualnie ok. 500 m3 ścieków /dobę dopływa z osiedli mieszkaniowych oraz skanalizowanej części miasta, a ok. 40 m3/dobę dowożonych jest ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z obszaru gminy. Mimo, iż jest to inwestycja proekologiczna, to oddziaływuje ona także negatywnie, zwłaszcza jeśli chodzi o powietrze atmosferyczne (wzrost liczby mikroorganizmów), gleby, wody powierzchniowe i podziemne, flora czy klimat akustyczny. Ww. oczyszczalnia ścieków jest źródłem okresowego wzrostu liczby mikroorganizmów w powietrzu, jednak zasięg oddziaływania jej obiektów w porównaniu do tła, nie wykracza poza teren oczyszczalni. Jeśli chodzi o wpływ inwestycji na gleby oraz grunty, zebrane próbki świadczą o braku funkcjonowania oczyszczalni na lokalne środowisko glebowe w zakresie zakwaszania gleb. Również w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych nie stwierdzono dotychczas ujemnego wpływu oddziaływania oczyszczalni na ww. elementy środowiska. Jednak przeprowadzone „prognostyczne” obliczenia ekspertów wskazują, że istnieje duże niebezpieczeństwo przedostania się potencjalnych zanieczyszczeń z oczyszczalni do wód, zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych, jednak może mieć to tylko miejsce w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń. Badając wpływ oczyszczalni na funkcjonowanie sąsiednich terenów, wzięto także pod uwagę natężenie hałasu. Pomiary nie przekroczyły wartości dopuszczalnych. Decyzją Starosty Jędrzejowskiego znak: OŚRiL.IV – 6223/13/03 z dnia 23.10.2003 r., udzielono Zakładowi Usług Komunalnych w Sędziszowie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z omawianej oczyszczalni do końca 2013 r.

## 2.2 Przemiany środowiska

Przemiany środowiska zależą od jego odporności, czyli progowej wartości parametrów otoczenia systemu przyrodniczego, przy której system się nie zmienia lub zmiany są odwracalne po ustaniu zakłócenia. Do oddziaływań destrukcyjnych człowieka na system przyrodniczy zalicza się (Kostrowicki, 1992):

- degradację, czyli przesunięcie systemu na niższy poziom termodynamiczno- informacyjny,

- degenerację, czyli rozpad zależności wewnętrznych między składnikami systemu, co powoduje zanik mechanizmów stabilizujących,

- dysfunkcję, czyli zmianę (najczęściej uproszczenie) sposobu przepływu materii i energii bez wyraźnych zmian struktury,

- dekompozycję, czyli zmianę struktury, składu i relacji ilościowych między składowymi systemu.

Skutki działań człowieka w środowisku można klasyfikować (Richling, Solon 1996) ze względu na:

- ich zasięg przestrzenny (punktowy, liniowy i powierzchniowy),

- czas ich trwania (długo- i krótkoterminowe),

- częstotliwość (powtarzalne, ciągłe, cykliczne, zanikające),

- skalę (lokalne, regionalne, globalne),

- charakter (skumulowane, synergiczne, przypadkowe, odwracalne lub nieodwracalne),

- skutki dotyczące zasobów nieodnawialnych.

Zdolność do regeneracji posiadają przede wszystkim komponenty biotyczne, a spośród abiotycznych – hydrosfera i klimat (a pozostałe są nieodnawialne). Regeneracja przyrody odbywa się dzięki procesowi sukcesji i rozprzestrzeniania się gatunków. Środowisko przyrodnicze odznacza się zdolnością do regeneracji. Środowisko na obszarze opracowania znajduje się w zasięgu obszarów chronionych i otuliny parku krajobrazowego.

### 2.2.1 Potencjalne zmiany  stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu

W przypadku braku realizacji projektu planu środowisko nie pozostanie na obecnym poziomie funkcjonowania. Będzie poddawane działaniu procesów zarówno naturalnych jak i antropogenicznych. Zaniechanie realizacji planowanych działań zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  może prowadzić do niekorzystnych zmian w stosunkach wodnych obszaru i w terenach przyległych doprowadzając do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Ze względu na małą odporność wodonośca na przenikanie zanieczyszczeń niepodjęcie działań w zakresie ochrony GZWP i brak wyraźnych tendencji do likwidacji źródeł zanieczyszczeń może doprowadzić do degradacji użytkowego poziomu wodonośnego i pogorszenia jakości wód podziemnych.

### 2.1.2  Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem

Znaczące oddziaływanie na środowisko związane jest z wykorzystaniem zasobów środowiska na potrzeby rozwoju społeczno-gospodarczego, infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Główne obszary objęte wystąpieniem znacznych oddziaływań to:

- tereny położone w strefie inwestycji komunikacyjnych kolei,

Stan środowiska w obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem nie jest w stanie pierwotnej równowagi ekologicznej. Wytrącenie od niej spowodowane jest występowaniem na obszarze planu istniejącego zainwestowania. Zaistniała dekompozycja systemu środowiska wprowadzeniem zainwestowania i zainwestowaniem wskazanym w dotychczasowych planach  przesunęła obecny stan środowiska na niższy poziom wpływając na zmianę jego funkcjonowania.

W obrębie terenów objętych znacznym oddziaływaniem dojdzie do trwałych przemian środowiska w postaci przekształceń powierzchni, wymiany gruntów, zmian stosunków wodnych w tym ograniczenia procesów infiltracji. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, pomimo powodowania trwałych przekształceń środowiska, korzystnie oddziaływają na poprawę stanu jakościowego środowiska przyrodniczego.

We wschodniej części projekt poszerza teren pod zabudowę produkcyjną, składową i magazynową P2.

### 2.2.3 Problemy ochrony środowiska

Na obszarze miasta Sędziszów znajduje się pomnik przyrody – buk szkarłatny – przy ul. Dworcowej (poza obszarem objętym planem, lecz w jego sąsiedztwie) ustanowiony  na mocy ustawy o  ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. i rozporządzenia nr 205/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2001r. Zgodnie z rozporządzeniem Nr 205/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody: buku szkarłatnego o wymiarach: średnicy pnia na wysokości 1,30 m od ziemi 1,10 m, obwodzie pnia na wysokości 1,30 m od ziemi 3,50 m, wysokości około 19 m w wieku około 80 lat rosnącego przy ulicy Dworcowej, a według ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie na działce Nr 325 oraz ochronę powierzchni wyznaczonej przez pionowy rzut korony. Ochrona pomnika przyrody polega na wprowadzeniu następujących zakazów:

1)	niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,

2)	wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

3)	uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4)	wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

5)	zaśmiecanie obiektu i terenu wokół niego,

- budowy budynków, budowli, obiektów małej architektury i tymczasowych obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony bądź spowodować degradację krajobrazu.

Dla innych terenów o wartościach przyrodniczych ustala się ochronę przed zabudową:

- dolin rzek jako naturalnych ciągów ekologicznych,

- skarp i terenów o dużych spadkach,

- terenów lasów i zadrzewień,

- za wyjątkami określonymi w ustaleniach szczegółowych. a także wyznaczenie pasów ochronnych wzdłuż cieków wodnych (10m od granicy skarpy brzegowej) jest niezbędne:

- dla utrzymania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych,

- ochrony otuliny biologicznej cieków wodnych,

- zapewnienie przestrzeni dla swobodnego spływu wód powodziowych i lodów,

a także umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód i umożliwienie prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w korytach cieków (Prawo wodne Dz. U. Dz.U.05.239.2019 j.t.). Właściwym sposobem użytkowania pasów ochronnych wzdłuż cieków wodnych jest porost łęgowy lub łąki i pastwiska z wykluczeniem lub ograniczeniem gruntów rolnych. Ustalenia planu nie naruszają tej struktury.

Ze względu na brak izolującej pokrywy wodonośca w celu ochrony zasobów wodnych położonych w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – GZWP nr 409 w terenach tych obowiązuje zakaz lokalizacji nowych inwestycji bez zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża i wód podziemnych.

## 2.3 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym

Wszystkie formy ochrony przyrody występujące na obszarze miasta zostały uwzględnione w projekcie planu i uwzględnione w rozdziale 2.1.2. Prognozy …Ustalenia planu pozwalaja na realizację celów ochrony środowiska.

# 3. ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ PROJEKTU NA ŚRODOWISKO

Wpływ projektowanego zagospodarowania obszaru objętego projektem rozpatrzony został poprzez zbadanie zagrożeń środowiska takich jak:

- zanieczyszczenie powietrza,

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych,

- zanieczyszczenie gleb,

- emisję hałasu,

- promieniowanie elektromagnetyczne.

Największy wpływ na zmiany zachodzące w środowisku mają inwestycje: rozbudowa zabudowy mieszkaniowej i produkcyjnej, rozbudowa systemów kanalizacji ściekowej, modernizacji szlaków komunikacyjnych.

Negatywne zmiany i przekształcenia środowiska  związane są z etapem powstawania nowego zainwestowania powodującym wzrost presji w okresie jego funkcjonowania.

Środowisko przyrodnicze na badanym terenie charakteryzuje się niewielką odpornością na degradację. Wynika to głównie z faktu, że na tym terenie brakuje gruntów spoistych stanowiących izolację przed przenikaniem zanieczyszczeń do poziomu wód gruntowych. Działalność człowieka spowodowała wykształcenie się zbiorowisk półnaturalnych – takich jak łąki, pastwiska oraz synantropijnych. Nastąpiły także zmiany w strukturze ilościowej i jakościowej występujących tu zwierząt –zmniejszenie ilości gatunków puszczańskich, zmniejszenie ilości gatunków preferujących systemy leśne, zwiększenie ilości gatunków związanych z siedzibami ludzkimi oraz terenami otwartymi.

Należy jednak podkreślić, że na badanych terenach nie ma znaczącego zagrożenia dla stanu środowiska, które wynikałoby z jego zagospodarowania. Wg badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Kielcach tereny województwa świętokrzyskiego, w tym miasto Sędziszów nie wykazują znacznego skażenia.

Obecnie największe zagrożenie wynika ze słabo rozwiniętej (głównie poza miastem Sędziszów) sieci zbiorczej kanalizacji odbierającej ścieki z gospodarstw domowych.

Realizacja ustaleń planu nie będzie źródłem nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska.

Potencjalnym źródłem zagrożenia było dotychczas funkcjonujące na terenie gminy Sędziszów od 1994 r. składowisko odpadów komunalnych. Zlokalizowane jest ono w miejscowości Borszowice, w odległości ok. 3,5 km od Sędziszowa.

Nie istnieje na tym terenie ryzyko poważnych awarii jednakże nie można wykluczyć możliwości wystąpienia innych nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska lub klęsk żywiołowych. Możliwość regeneracji środowiska po ich wystąpieniu związana będzie z ich charakterem i stopniem degradacji środowiska.

## 3.1 Rodzaje i skala przewidywanych oddziaływań na środowisko

Planowane zmiany zagospodarowania wpłyną na stan środowiska przyrodniczego. Wystąpi szereg niekorzystnych czynników, które będą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

Tab. 6 Prognozowane oddziaływanie i natężenie zagrożeń środowiska

| Czynnik | Technologia, możliwość wystąpienia | Prognozowane oddziaływanie i jego natężenie |
| --- | --- | --- |
| emisja zanieczyszczeń powietrza z układów grzewczych | może wystąpić | wystąpi w znaczącym rozmiarze na obszarze planu – (brak alternatywnych źródeł ciepła) |
| Emisja hałasu komunikacyjnego | wystąpi głównie w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Kraków – Warszawa, linii LHS oraz szlaków komunikacji drogowej | - w przypadku linii kolejowej oddziaływanie o dużym zasięgu szczególnie w porze nocnej. |
| emisja hałasu komunalnego | wystąpi | oddziaływanie w stopniu mało znaczącym |
| wpływ na klimat lokalny | prawdopodobny | miejscowo w stopniu praktycznie nieodczuwalnym (generowane zmianami albedo) |
| przekształcenie krajobrazu | wystąpi | mało znaczące |
| przekształcenia walorów widokowych | wystąpi | małoznaczące |
| przekształcenie stosunków wodno-gruntowych | wystąpi | osuszenie |
| zanieczyszczenie wód powierzchniowych na skutek zrzutu ścieków komunalnych | wystąpi – do czasu zrealizowania planu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej zakończone wysokoefektywnymi oczyszczalniami ścieków | oddziaływania znaczące – do czasu zrealizowania planu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej (docelowo zależnie od sprawności oczyszczalni ścieków) |
| powstawanie odpadów komunalnych | wystąpi | zależnie od sprawności wiejskiego systemu, zbierania, gromadzenia i utylizacji |
| powstawanie odpadów niebezpiecznych | może wystąpić | w założeniu nieznaczące (podlega utylizacji wg przepisów odrębnych) |
| ograniczenie infiltracji wód opadowych do gruntu | występuje | wystąpi |
| likwidacja powierzchni biologicznie czynnej | wystąpi | w granicach określonych ustaleniami planu |

Tab. 7 Charakterystyka typów oddziaływań

| Typ oddziaływań | Etap budowy | Etap eksploatacji |
| --- | --- | --- |
| bezpośrednie | - wzrost poziomu hałasu związanego z pracami budowlanymi (zabudowa kubaturowa, drogi - infrastruktura techniczna, itp.) - pylenie z powierzchni odkrytych, miejsc składowania materiałów sypkich i obiektów w budowie, - zanieczyszczenie powietrza spalinami, - zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej | - wzrost ilości odprowadzanych ścieków opadowych z powierzchni szczelnych, |
| pośrednie | - nie występują lub brak znaczących oddziaływań | - Poprawienie jakości wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleb po wprowadzeniu systemu kanalizacji |
| wtórne | - nie występują lub brak znaczących oddziaływań | - nie występują lub brak znaczących oddziaływań |
| skumulowane | - nie występują lub brak znaczących oddziaływań | - nie występują lub brak znaczących oddziaływań |
| krótkoterminowe | - hałas budowlany, - zanieczyszczenie powietrza, - odpady budowlane, | - nie występują lub brak znaczących oddziaływań w stosunku do stanu aktualnego zagospodarowania, |
| długoterminowe | - zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej - zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych | - lokalne zmiany jakości krajobrazu, - zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych - zmiany fizykochemiczne gleb w obszarze inwestycji infrastrukturalnych i zabudowy mieszkaniowej |
| stałe | - zmiany ukształtowania powierzchni terenu, | - - niewielka zmiana klimatu lokalnego - -zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych |
| chwilowe | - powstawanie odpadów „budowlanych” oraz gruntu z wykopów. | - - zwiększenie natężenia ruchu komunikacyjnego |

Uwzględniając lokalizację nowych obiektów oraz projektowane rozwiązania, oddziaływania na środowisko wynikające z etapu budowy i eksploatacji przedsięwzięcia będą miały charakter określony w tabeli 9.

Rozpatrując poszczególne elementy środowiska skala oddziaływania będzie następująca:

  - budowa geologiczna

- - na etapie budowy i eksploatacji oddziaływania nie będą znaczące

  - rzeźba terenu i gleby:

- na etapie budowy oddziaływania będą znaczące, bezpośrednie, krótkotrwałe i nieodwracalne w obszarze zainwestowanym,

- na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe i o bardzo małym stopniu oddziaływania

.

  - klimat:

- na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, odwracalne, znaczące, lecz ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jej otoczeniu,

- na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, o bardzo małym stopniu oddziaływania;

Badany teren objęty projektem planu - miasto Sędziszów jest miejscem o dużej koncentracji szlaków komunikacyjnych, oraz budynków przemysłowych i w rezultacie stanowi znaczące źródło zanieczyszczeń

W ustaleniach planu celowe byłoby zapisanie wymogu aby przestarzałe urządzenia na paliwa stałe, zastępować urządzeniami nowoczesnymi, ekologicznymi o niskim poziomie emisji zanieczyszczeń (np. kotły z dopalaniem gazów, z katalizatorem spalin, z systemem sterowania procesem spalania, itp.). Niezależnie od tego wymogu celowe będą wszelkie działania zmierzające do zmniejszenia energochłonności powstających budynków poprzez stosowanie materiałów o odpowiedniej izolacyjności oraz odpowiednie projektowanie budynków.

- istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza są elektrowozy spalinowe na szerokotorowej LHS. Źródło to jest szczególnie uciążliwe ze względu na skoncentrowanie na badanym terenie ważniejszych szlaków komunikacyjnych Szkodliwość środowiskowa tego typu pojazdów nie jest monitorowana, nie można więc dokładnie ocenić jej stopnia.

Na klimat akustyczny Sędziszowa wpływ ma i nadal będzie miał hałas kolejowy na tranzytowym szlaku Warszawa – Kraków, oraz ruch samochodowy usytuowany na ściśle skoncentrowanych szlakach komunikacyjnych miasta. Ponieważ hałas komunikacyjny nie jest monitorowany, nie można dokładnie określić jego stopnia. Jednak według badań WIOŚ-u (2004) w centrum miasta notowane poziomy dźwięku wzdłuż głównych ulic prawdopodobnie często przekraczają poziom 65 - 70 dB(A); w dziennej porze doby.

Przewiduje się, że zmiana klimatu akustycznego występować będzie okresowo również podczas realizacji inwestycji budowlanych, a po ich zakończeniu będzie głównie związana z ich eksploatacją. Hałas w fazie budowy generować będą głównie pracujące maszyny, urządzenia budowlane, natomiast po jej zakończeniu będzie związany z funkcją powstałych obiektów.

W przedstawionym planie zagospodarowania przestrzennego dopuszcza  rozbudowę oraz modernizację już istniejącego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, sieci elektroenergetycznych oraz sieci urządzeń telekomunikacyjnych. Według  przedstawionego planu nie przewiduje się rozbudowy istniejących sieci wysokiego napięcia natomiast możliwa jest rozbudowa zaopatrzenie w energię z sieci średniego napięcia, przy zachowaniu stref bezpieczeństwa, można przewidywać, że promieniowanie elektromagnetyczne nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.

  - wody:

- na etapie budowy oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, odwracalne i o bardzo małym stopniu oddziaływania,

  - zwierzęta:

- na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, stosunkowo mało znaczące, w większości odwracalne,

- na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o bardzo małym stopniu oddziaływania i określonym tylko do niektórych gatunków zwierząt;

  - rośliny:

- na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, w większości nieodwracalne,

- na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o bardzo małym stopniu oddziaływania.

  - zabytki

- brak oddziaływania

  - różnorodność biologiczna

- oddziaływanie długotrwałe, nieodwracalne

.

- dobra materialne

- oddziaływanie długotrwałe

Stały obieg materii i energii w środowisku powoduje zamkniętą reakcję łańcuchową przenoszenia wpływu oddziaływania pomiędzy elementami środowiska: powietrze – wody – rośliny – zwierzęta – powierzchnia ziemi. Człowiek i wytwory jego działalności (inwestycje, dobra materialne, zabytki, kwantyfikowane zasoby naturalne itp.) mają swoje miejsce na granicach geokomponentów. Ustalenia projektu zwiększają dobra materialne ludzi.

Wpływ na zdrowie ludzi :

- ograniczenia usytuowania budynków w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego i nie mniejszej niż 20 m od osi skrajnego toru.

- .

Konieczne jest aby polityka oparta o projekt zawierała lub ograniczała negatywne oddziaływanie na środowisko dostosowując się do przepisów odrębnych tj.:

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.),

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Z uwagi na to, iż każde uruchamianie i użytkowanie nowych inwestycji mimo stosowania technologii proekologicznych nie mających 100% sprawności, co wynika z ograniczeń współczesnych technologii,  powoduje wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska, przy czym ich wielkość nie może przekraczać normatywnych wielkości. Dlatego też  funkcjonowanie projektowanego zainwestowanie terenu nie może przekraczać norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

Z uwagi na położenie obszaru w granicach GZWP 409 konieczne i słuszne jest wprowadzanie zapisów o jego ochronie.

Nie stwierdzono na obszarze opracowania gatunków i siedlisk roślin, miejsc lęgowych ptaków i rozrodu zwierząt objętych ochroną zgodnie z ustawą „O ochronie przyrody”. Na badanym terenie brak jest użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych przyrody nieożywionej oraz zespołów przyrodniczo- krajobrazowych. Na terenie objętym planem nie wyznaczono dotychczas projektowanych obszarów sieci ochronnych Natura 2000.

## 3.2 Wpływ przewidywanych oddziaływań na obszary Natura 2000

Miasto Sędziszów nie jest położone w obrębie obszarów Natura 2000. Najbliżej położony jest na południe od miasta proponowany obszar Dolina Górnej Mierzawy. Oddziaływanie  projektu nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000.

## Możliwości eliminujące lub ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko  przedstawione w projekcie

W projekcie planu zawarte są rozwiązania eliminujące i ograniczające oddziaływanie na środowisko:

- zakaz lokalizacji nowych inwestycji bez zabezpieczń przed przenikaniem do podłoża i wód podziemnych ze względu na położenie w obrębie GZWP nr 409 – Niecka Miechowska,

- ochrona konserwatorska stanowisk archeologicznych, obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej obiektów kubaturowych,

- powinność wyposażenia w kanalizację deszczową szczelnych powierzchni w  terenów kolejowych, stosowanie mediów grzewczych oraz rozwiązań technicznych minimalizujących, tzw. „niską emisję” zanieczyszczeń do powietrza.

Planowane zagospodarowanie terenu i rozwiązania w zakresie rozbudowy infrastruktury przedstawione w planie nie będą w istotny sposób zakłócać równowagi środowiska przyrodniczego i nie spowodują ograniczenia ciągów ekologicznych i głównych szlaków migracji zwierząt.

## 3.4 Rozwiązania alternatywne

Ze względu na to, iż projekt planu obejmuje istniejące tereny komunikacji kolejowej  - brak rozwiązań alternatywnych. Z uwagi na ważną rolę jaką odgrywa przebieg linii szerokotorowej przez Sędziszów nie można wprowadzić innego środka komunikacji np. drogowej.

Podano za Programem  Ochrony Środowiska Gminy Sędziszów